益安环评表〔2023〕5号

关于《安化县善溪流域干流综合治理工程环境影响报告表》的批复
安化县羊角塘镇人民政府：
你单位报送的《安化县善溪流域干流综合治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于益阳市安化县羊角塘镇金鸡至镇区段善溪干流。项目范围为羊角塘镇金鸡社区、金鸡至镇区段善溪干流范围，善溪干流治理总长约2500米。主要建设内容包括①生态护坡建设工程：生态护坡Ⅰ型2408延米，生态护坡Ⅱ型506延米，生态护坡Ⅲ型625延米；②生态湿地建设工程：生态湿地3616m2。

项目符合国家产业政策，符合安化县羊角塘镇土地利用总体规划，符合益阳市安化县羊角塘镇环境管控单元 “三线一单”生态环境准入清单要求。根据长沙宜青环境评估有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意安化县善溪流域干流综合治理工程建设。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作： 
严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”处理设施进行维护和检查，严禁“三废”不经处理直接排放。

落实大气污染防治措施。现场施工要求采用湿式作业法抑制扬尘的产生，施工场地与临时储存物料堆场周边要求设置围挡，对施工路面及原料堆场定期洒水降尘，运输车辆要求加盖篷布并限制车速，确保外排粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；底泥疏浚区域以及晾晒区域要求做好围挡及喷洒除臭剂工作，降低底泥恶臭对周边环境的影响。  

落实水污染防治措施。施工废水与冲洗废水经过隔油沉淀池处理后循环使用，不得外排；隔油池中的少量浮油集中收集后外运交由有资质的单位处理；生活废水经化粪池处理后作为农肥综合利用。
（四）落实噪声污染防治措施。通过优化平面布局，优先选用低噪声机械，合理安排施工时间，并加强对运输车辆的管理等措施，确保施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A））。

（五）落实固体废物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。清淤产生的淤泥优先用于项目中生态护岸的平整，边坡整形与清表弃土要求运送至周边弃土场，不得随意堆弃；建筑垃圾做好分类收集实现综合利用，生活垃圾及包装材料经收集后交由当地环卫部门统一处理。

（六）河道清淤应合理安排施工时序，加强对水生生态的保护；日常加强对生态环境保护的宣传和管理力度，提高施工人员的环境保护意识，减少施工对周边生态环境的影响。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市生态环境局安化分局生态环境保护综合行政执法大队负责。                                   
（此页无正文）

益阳市生态环境局

                          2023年1月13日


