建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           年生产3万吨熟石灰建设项目

建设单位（盖章）：    湖南箭三仑建筑材料有限责任公司

编制日期：                   2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	55

附件

附件1  环评委托书

附件2  企业营业执照

附件3  法人身份证复印件

附件4  项目租赁协议

附件 5  安化辉煌新型建材有限公司用地文件

附件 6  用地性质证明

附件 7  湖南省发改委关于本项目是否属于“两高”的回复

附件 8  专家评审意见及签名单

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  环境保护目标图

附图3  区域地表水环境质量现状监测布点图

附图4  项目与廖家坪水库饮用水水源保护区的位置关系图

附图5  项目与安化县辉煌新型建材有限公司位置示意图

附图6  项目平面布置图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产3万吨熟石灰建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 周农先 | 联系方式 | 17373712396 |
| 建设地点 | 益阳市安化县清塘铺镇洞天村 |  |  |
| 地理坐标 | （111°45′14.46282″E，28°2′51.02007″N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3012石灰和石膏制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 54.水泥石灰和石膏制造 301 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | / | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资 占比（%） | 15 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是 | 用地面积（m2） | 1100 m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据专项设置原则表，本项目无需设置专项评价，详见下表所示。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目概况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水经处理后回用于生产，不外排，生活污水经处理后用作农肥，综合消纳；项目不外排废水。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险废物存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量Q: 0.00004＜1，未超过临界量，该项目环境风险潜势为I. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及以上生态保护区. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 1.1 生态保护红线 本项目位于湖南省益阳市安化县清塘铺镇洞天村，租赁安化县辉煌新型建材有限公司闲置厂房，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，且远离城镇、医院、居民区和交通要道。项目用地未在安化县生态保护红线范围内（见附件5）。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 1.2 环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。 环境空气：达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水：本项目所在地主要地表水系为廖家坪水库，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境：达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 2023年安化县环境空气质量SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，故安化县属于达标区； 项目所在地主要地表水系为廖家坪水库，其水质状况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准； 项目周边声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本项目不外排废水，废气、噪声能够达标排放，固废能得到妥善、安全处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内，不会超过区域环境质量底线。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 1.3 资源利用上线 本项目用水来源为山泉水；能源主要依托当地电网供电系统，属于清洁能源；且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。 1.4 与《湖南省生态环境分区管控更新成果》（2023版）及《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 根据《湖南省生态环境分区管控更新成果》（2023版），生态环境管控单元更新后，共划定875个单元，其中包括优先保护单元为260个，面积占比为37.84%；重点管控单元349个，面积占比为20.44%；一般管控单元266个，面积占比为41.72%。根据项目所在的位置，项目区位于重点管控单元。 - 表1-2 项目与湖南省生态环境分区管控总体管控要求中的“重点管控单元生态环境总体管控要求”的相符性分析一览表 管控对象; 基本内容; 管控要求; 本项目的情况; 是否相符. 重点管控单元; 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域; 应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。; 本项目属于C3012石灰和石膏制造，通过优化空间布局，可以加强污染物排放控制和环境风险防控。; 符合. 大气环境重点管控区; 受体敏感区; 城镇中心及集中居住、医疗、教育等区域; 1. 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2. 鼓励城市建成区、工业园区等实行集中供热。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建分散燃煤锅炉，集中供热管网覆盖前已建成使用的分散燃煤锅炉应当限期停止使用。 3. 在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。; 项目不属于大气环境重点管控区，所以在地不涉及. 布局敏感区; 上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的区域; 布局敏感区、弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。. 弱扩散区; 静风或风速较小的区域. 高排放区; 环境空气二类功能区中的工业集聚区域; 1. 严格落实大气污染物达标排放、环境影响评价、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度。 2. 加强重污染天气应急响应，修订完善并持续更新重污染天气应急预案，细化应急减排措施，实施应急减排清单化管理。督促工业企业按照“一厂一案”要求，配套制定具体的应急响应操作方案。 3. 加强新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放行业项目准入管理，严格落实污染物排放区域削减要求和减量替代办法，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业 VOCs 原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低 VOCs 含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少 VOCs 产生。 4. 在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等行业中的大气重污染工业项目应当按照国家和省有关规定开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。. 水环境重点管控区; 省级以上产业园区所属水环境控制区域; 1. 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 2. 建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量 2 倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 3. 建立健全湘江流域重点水污染物排放总量控制、排污许可、水污染物排放监测和水环境质量监测等水环境保护制度。 4. 制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造，新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 项目不涉及; /. 水质超标断面所属水环境控制区域; 1. 建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。 2. 持续开展入河入海排污口“查、测、溯、治”，到 2025 年，基本完成湘江、资江、沅江及澧水及重要支流排污口整治。 3. 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战充分发挥河湖长制作用，巩固提升地级及以上城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。到 2025 年，地级城市建成区实现黑臭水体长治久清，县级城市建成区基本消除黑臭水体。 4. 推进农村生活污水治理。加强农村改厕与生活污水治理衔接，推动城镇污水处理设施和服务向城镇近郊农村延伸。农村生活污水处理设施水污染物排放执行湖南省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（GB43/1665）。 5. 推进畜禽水产养殖污染防治，加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。规范工厂化水产养殖尾水排污口设置，加强水产养殖主产区养殖尾水治理。 6. 改进畜禽饲养管理，加强畜禽养殖业粪污处理利用和秸秆综合利用。; 项目不涉及; /. 城镇生活污染源所属水环境控制区域; 1. 加快城中村、老旧城区、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区的生活污水收集管网建设，加快消除收集管网空白区。加快城市污水处理厂提标及扩容改造，提升城市污水处理厂出水水质。 2. 加强乡镇生活污水治理，建立乡镇污水处理设施运营长效机制。加快完善医疗废物收集转运处置体系，加大对基层和偏远农村地区医疗废物管理投入。到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口以及城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集率达到 70%。 3. 推进污泥处理处置。对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置未达标的污泥进入耕地。对非法污泥堆放点一律予以取缔。 4. 严格限制含有毒有害污染物和重金属的工业废水进入城镇污水处理厂，对接纳含有毒有害污染物和重金属的工业废水的城镇污水处理厂，每一股工业废水都应满足其行业污染物排放标准后方可与生活污水进行混合处理。; 项目不涉及; /. 涉重金属矿区所属水环境控制区域; 1. 矿山开采区、尾矿库的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。 2. 全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。严防矿产资源开发污染土壤，矿产资源开发活动集中的区域执行重点污染物特别排放限值。 3. 强化矿山生态修复，加强尾矿、废石等大宗固废综合利用，按照“一库一策”要求，分级分类推进尾矿库治理，推进矿涌水排查整治。 4. 全面排查尾矿库，分级分类推进尾矿库整治工作，以市州为单元，拉条挂账建立问题清单，明确责任主体、治理措施、时限要求等，按照“一库一策”加快实施治理。; 本项目为C3012石灰和石膏制造，项目生石灰原料均为外购，不属于矿山开采区、尾矿库的运营、管理单位。因此不需要对地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。; 符合. 土壤环境风险重点管控区; 农用地污染风险重点管控区; 1. 各级人民政府及其有关部门应当鼓励对严格管控类农用地采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕、轮牧休牧等风险管控措施，并给予相应的政策支持。 2. 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3. 对中轻度污染农用地，采取严格环境准入、加强污染源监管等措施，加强环境健康风险评估，防止土壤污染加重，相关责任方在土壤环境健康风险评估基础上开展土壤污染管治与修复。对重度污染农用地，严格用途管制，有序开展重度污染耕地种植结构调整，有效控制土壤环境风险。 4. 深入推进农用地土壤污染防治和安全利用。运用好耕地土壤与农产品重金属污染加密调查成果，实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，依法依规将涉镉等重金属排放企业纳入重点排污单位名录，严格管控涉重金属行业镉等污染物排放；持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治，识别和排查耕地污染成因。; 本项目不位于农用地污染风险重点管控区; /. 金属污染防治重点区域及污染地块，包括：化学品生产企业以及工业集聚区（含化工园区）、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等; 1. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2. 建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录，列入名录且未完成治理修复的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 3. 严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 4. 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 5. 花垣县、常宁市、汨罗市、资兴市、桂阳县、永兴县、冷水江市等 7 个国家重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于 1.2:1 省内其他区域遵循重点重金属污染物排放“等量替换”原则。; 本项目不位于金属污染防治重点区域及污染地块，包括：化学品生产企业以及工业集聚区（含化工园区）、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等; /. 其他土壤环境风险重点管控区，含湖南省矿产资源总体规划中的国家级、省级、市（州）级、县（市、区）级各类矿山开采 区、探矿区，砂石矿区等; 1. 严禁在长江干流岸线3公里、重要支流和洞庭湖岸线1公里等区域范围内新（改、扩）建尾矿库。; 本项目位于益阳市安化县清塘铺镇，不属于在长江干流岸线3公里、重要支流和洞庭湖岸线1公里等区域范围内新（改、扩）建尾矿库的新建项目; /. 能源利用重点管控区; 各城市建成区划定的高污染燃料禁燃区; 1. 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 2. 强化禁燃区管控，推进散煤替代。优化调整高污染禁燃区范围，严厉查处禁燃区内煤炭燃用行为。; 本项目不涉及; /. 水资源重点管控区; 水资源利用重点管控区，含水资源利用效率临界超载（含临界达标）的区域; 1. 加强用水总量和强度控制红线管理，健全省、市、县三级行政区域用水总量、用水强度控制指标体系，实行最严格水资源管理制度考核。强化用水定额管理，深入实施国家节水行动，推进污水资源化利用。加大缺水地区非常规水源利用力度。 2. 定期组织开展全国水资源承载能力评价，发布超载地区名录，暂停水资源超载地区新增取水许可，组织地方政府限期治理。 3. 完善用水定额体系。健全省、市、县三级行政区用水总量和强度控制指标体系。推进跨行政区域江河流域水量分配。 4. 地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水; 本项目不涉及; /. 生态用水补给区，含生态用水保障不足及临界的区域; 1. 切实保障生态流量。加强全省江、河、湖、库水量统一调度，切实保障湘、资、沅、澧及主要支流、重点湖、库基本生态用水需求。加大人工影响天气投入，充分挖掘空中云水资源，科学开展人工增雨作业，保障重点生态保护区的用水需求。 2. 严格控制小水电开发，全面开展小水电清理整改。除与生态环境保护相协调、且为国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。坚持规划、规划环评和项目联动，对小水电新建项目严格把关，不符合规划及规划环评、审批手续不全的一律不得开工建设。对已审批但未开工建设的小水电项目，全部进行重新评估。 3. 鼓励和引导沿江市（州）再创建一批绿色小水电示范电站。; 本项目不涉及; /. 土地资源重点管控区; 含生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中 的区域; 按本表前述“生态保护红线”及“建设用地污染风险重点管控区”相关管控要求分别执行。; 本项目不涉及; /. 综上所述，项目与《湖南省生态环境分区管控更新成果》（2023版）的相关要求相符合。 1.5 生态环境准入清单 根据益阳市“三线一单”生态环境分区管控（益政发〔2024〕11号）文件，本项目选址于益阳市安化县清塘铺镇，属于重点管控单元，主要环境问题和敏感目标为：久泽坪村密阴岩河水体黑臭化。本项目与生态环境准入清单符合性分析如下： 表1-3 项目与益政发〔2024〕11号相符性一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 涉及乡镇（街道）; 单元面积（km2）; 经济产业布局. ZH43092320003; 重点管控单元; 清塘铺镇; 224.87; 矿业开采和加工、旅游业、生态农业、生态养殖业. 主要属性; 清塘铺镇：红线/一般生态空间（水源涵养重要区/三区三线生态红线/原生态红线/水土流失敏感区/生物多样性保护功能重要区/石漠化敏感区）/水环境其他重点管控区/水环境工业污染重点管控区/水环境一般管控区/（重金属矿/工业园区）/（安化紫金锑钨矿业有限公司（天生和工区）、湖南安化鑫丰矿业有限公司/安化经济开发区）/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/安化经济开发区/建设用地重点管控区/其他重点管控区/（矿区/中高风险企业用地/重金属污染防治重点区域）/安化经济开发区/重点生态功能区. 市级属性; 千吨万人（安化县清塘铺镇廖家坪水库饮用水水源保护区/安化县清塘铺镇清塘水厂地下水饮用水水源保护区）. 管控要求; 本项目建设情况; 是否 符合. 空间布局约束; （1.1）对排放锑、镉等重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”，严格控制向土壤排放重金属污染物。 （1.2）禁止擅自占用耕地建房、挖砂、采石、采矿、取土等。; 本项目为新建项目，属于C3012石灰和石膏制造，不属于排放锑、镉等重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”，严格控制向土壤排放重金属污染物的企业； 本项目利用安化县辉煌新型建材有限公司闲置厂房进行生产加工，本项目不涉及占用耕地建房、挖砂、采石、采矿、取土等。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）落实农村生活污水处理全覆盖计划，选择多元化农村污水处理模式，利用多种设施对生活污水进行处理。 （2.1.2）深入推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、雨污分流、固液分离、微生物发酵等技术模式，控制养殖污水产生量，实现源头减量。 （2.1.3）采取先进的治理技术对矿山废水进行治理，确保废水中各项污染物指标达标排放。控制减少工业废水的排放量，严格控制污染负荷排放，强化污染源监督管理。 （2.2）废气： （2.2.1）加强在采矿山粉尘控制。全面落实矿区道路硬化，推广露天采矿喷雾、水幕等抑尘技术，施行矿石加工封闭作业，安装视频监控和实施扬尘在线监测。鼓励工业企业通过技术、工艺的更新改造，削减二氧化硫、烟尘、粉尘等大气污染物的排放总量。 （2.2.2）加强有色金属冶炼等行业废气治理设施的提标升级，强化车间无组织排放控制。 （2.3）固体废弃物：矿山企业应采取科学的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量。尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，应按国家有关环境保护规定封场，加强尾矿库土地复垦和矿山回填。; 废水：本项目洗车废水经“隔油池+废水收集池”收集处理后，循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用作农肥，综合消纳不外排； 本项目不涉及（2.1.2）、（2.1.3）相关内容； 废气：本项目生产车间为封闭式，厂区道路已硬化； 车辆运输扬尘：通过定期对道路进行洒水及清扫处理； 投料粉尘：为封闭车间并配套设置有喷雾装置 破碎粉尘、消化粉尘、粉磨粉尘、筛分粉尘、出料粉尘：经集气收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001）； 本项目不涉及（2.2.2）、（2.2.3）相关内容。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强完善饮用水水源突发环境事件应急预案及应急技术和设备，做到“一源一案”及时应对和处理饮用水源突发事件。 （3.2）全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。 （3.3）重点加强已退役工业用地的风险管控，对拟开发利用的关停搬迁企业场地，未按有关规定开展场地环境调查及风险评估的，未明确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转；污染场地未经治理修复的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。 （3.4）强化源头监管，减少锑污染物排放，禁止新建落后产能或产能过剩的建设项目，鼓励企业采用先进适用的清洁生产工艺和技术，推进涉锑企业超低排放改造。; 本项目不涉及（3.1）、（3.2）、（3.3）、（3.4）内容; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：优化能源结构，推广使用清洁能源，鼓励农村大力发展生物质能源和太阳能。 （4.2）水资源：严格用水总量和强度控制，执行最严格水资源管理“三条红线”控制指标。大力推进高效节水灌溉，加快推进灌区续建配套和现代化改造，推广喷灌、微灌等技术，发展现代生态节水农业。加强工业节水改造，推广高效节水工艺和技术。 （4.3）土地资源：严守耕地保护红线，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地。严格落实永久基本农田特殊保护制度。 引导村民逐步实现集中居住，严格控制村庄建设用地规模零增长，落实“增存挂钩”机制，持续深化城镇存量土地处置。; 本项目生产过程中主要使用水能、电能； 本项目无生产废水外排； 项目租赁土地性质为采矿用地。; 符合. 综上所述，本项目符合所在地“三线一单”生态环境分区管控（益政发〔2024〕11号）文件要求。 2 建设项目与《湖南省“两高”项目管理名录》的符合性分析 本项目产品为熟石灰属于 C3012石灰和石膏制造，但本项目利用生石灰半成品加水消化生成熟石灰，生产过程中不涉及炉窑，不属于高污染、高耗能类建设项目。根据湖南省“两高”项目管理名录，同时根据湖南省发改委关于本项目是否属于“两高”的回复（见附件7）；本项目不属于两高项目。 表1-4 湖南省“两高”项目管理目录 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不包括资源综合利用项目。. 水泥熟料、平板玻璃. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不包括再生有色资源冶炼项目。. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目. 3 建设项目与产业政策符合性分析 本项目属于C3012石灰和石膏制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“淘汰类”项目，同时也不属于“鼓励类、限制类”项目，应为允许类项目。故本项目符合国家产业政策。 4 项目选址可行性分析 本项目所在地位于湖南省益阳市安化县清塘铺镇洞天村，租赁安化县辉煌新型建材有限公司闲置厂房进行建设，生产厂房建筑面积900m2，办公楼建筑面积200 m2。选址不占用基本农田，不涉及生态保护红线管控区，选址区域周边无自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区域，项目用地未在安化县生态保护红线范围内（见附件5），本项目不在廖家坪饮用水源保护区保护范围内，且本项目与廖家坪饮用水源保护区无水力联系，项目与廖家坪饮用水源保护区位置关系（见附图4）。项目所在区域距离学校、医院、居民集中区等主要敏感点较远，项目周围居民较少。 根据现场踏勘，本项目所在厂房的周边企业为北侧安化县辉煌新型建材有限公司（石灰和石膏制造业），安化县辉煌新型建材有限公司对产生的污染物均采取了相应的污染防治措施，做到达标排放，且项目周边无产生有毒有害大气污染物和放射性物质以及其他扩散性污染源不能有效清除的重污染企业。因此本项目与安化县辉煌新型建材有限公司具有一定的相容性。不存在与本项目有关的明显制约因素。故项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 近年来，随着建筑、环保、农业等行业的快速发展，对熟石灰的市场需求持续攀升。在建筑领域，熟石灰作为一种重要的建筑材料，广泛应用于砌墙、抹灰、地基处理等施工环节；在环保方面，它被用于污水处理、烟气脱硫等工艺，对酸性废水和废气起到中和净化作用；农业生产中，熟石灰可用于土壤改良，调节土壤酸碱度，改善农作物生长环境。 湖南箭三仑建筑材料有限责任公司（以下简称“建设单位”）选址位于湖南省益阳市安化县清塘铺镇洞天村，建设单位租赁安化县辉煌新型建材有限公司闲置厂房建设本项目，生产厂房建筑面积约900m2，办公楼建筑面积约200m2，主要建设内容为新建熟石灰生产线一条（包含破碎、消化、粉磨、筛分等工序）、成品罐区等工程。建设单位依托安化县辉煌新型建材有限公司的成品罐来储存项目生产原料；年生产熟石灰约30000吨。 具体工程内容详见下表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 熟石灰加工生产线; 本项目在生产车间设置1条熟石灰加工生产线，建筑面积约为900m2，主要包括破碎机、消化机、磨机、选粉机、提升机及输送管道等设备。. 辅助工程; 办公楼; 1栋，2层；位于生产车间东南侧，面积约为200m2；为员工生活办公区。. 储运工程; 成品罐; 本项目成品罐设置在生产车间内部，布置3个规格为5.8m×18m的成品罐。. 公用工程; 供水; 项目用水来自山泉水. 排水; 洗车废水经隔油池+废水收集池收集处理后，循环使用不外排，生活污水经自建化粪池处理后，用作农肥，综合消纳. 供电; 由安化县清塘铺镇供电系统供电，并配有专用变压器. 环保工程; 废气治理; 车辆运输扬尘：定期对道路进行洒水及清扫处理；. 投料粉尘：封闭式车间并设置喷雾装置；. 破碎粉尘：集气收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001）；. 消化粉尘：集气收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001）；. 粉磨粉尘：集气收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001）；. 筛分粉尘：集气收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001）；. 出料粉尘：集气收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001）。. 废水治理; 洗车废水经隔油池+废水收集池收集处理后，循环使用不外排，生活污水经自建化粪池处理后，用作农肥，综合消纳不外排。. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取合理布局、减振、隔声等降噪措施。. 固废处置; S1布袋收集粉尘，收集后作为产品外售； S2生活垃圾收集后由环卫部门定期清运； S3废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。. 依托工程; 原料罐; 本项目生产车间外北侧，2个规格为9m×18m的原料罐，为安化县辉煌新型建材有限公司的成品罐。安化县辉煌新型建材有限公司于2018年5月28日取得原安化县环境保护局下发的关于安化县辉煌新型建材有限公司年产量3万吨新型环保石灰生产线建设项目环境影响报告表的批复（安环审（表）[2018]023号），因此，本项目原料罐依托安化县辉煌新型建材有限公司可行。. 2 产品方案 本项目具体产品方案见下表。 表2-2 产品信息表 序号; 产品名称; 产品规格; 生产能力; 产品用途; 运输方式. 1; 熟石灰; 1-3mm; 30000t/a; 环保、建材; 密闭罐车汽运. 3 主要原辅材料 本项目主要原辅材料使用及消耗情况见下表。 表2-3 原辅材料及燃料信息表 序号; 类型; 名称; 年使用量; 最大储存量; 规格; 备注. 1; 原料; 生石灰; 22761.7t/a; 500t/a; 4-8cm; 外购. 2; 辅料; 润滑油; 0.01t/a; 0.01t/a; 瓶装; 外购. 3; 能源; 水; 7962.6; m3/a; /; 山泉水. 4; 能源; 电; 20万; KW.h/年; /; /. 本项目主要原辅材料理化性质见下表。 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 氧化钙; CaO; 俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。溶于酸类、甘油和蔗糖溶液，几乎不溶于乙醇。有腐蚀性。相对密度3.32~3.35。熔点2572℃。沸点2850℃。折光率1.838。和水反应制备氢氧化钙，反应方程式：CaO+H2O=Ca(OH) 2，属于化合反应; 不可燃; /. - 物料平衡 根据 CaO+H2O=Ca(OH)2，根据物料守恒，反应前物质的量等于反应后，即 1mol CaO 与1mol H2O 生成 1mol Ca(OH)2，换算成质量为 56g CaO 与 18g H2O 生成 74g Ca(OH)2，项目年产3万t氢氧化钙，考虑生产过程中的损耗，本项目需生石灰22761.7t、水7316.3t。 ②热量平衡 CaO+H2O=Ca(OH)2+Q 根据相关文献，每消化1kg生石灰，可放热约1160J，本项目年消耗生石灰22761.7t，经计算放出热量约为8.8x1010J；在100℃时，每蒸发1kg水，需要热量2.257x106J，经计算本项目水蒸气蒸发量为11.7t/a。 图2-1 物料平衡分析图（t/a） 4 主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 生产设施信息表 序号; 主要生产 单元名称; 主要工艺名称; 生产设施名称; 生产设施型号; 数量; 备注. 1; 生产车间; 破碎; 破碎机; 400×600mm; 1台; /. 2; 消化; 消化机; GQ3000; 1台; /. 3; 运送; 提升机; AHC300; 4台; /. 4; 冷却消化; 消化罐; 4.8m×18m; 8个; /. 5; 粉磨; 磨机; GKHG1500; 2台; /. 6; 筛分; 选粉机; /; 1台; /. 7; 储存; 成品罐; 5.8m×18m; 3个; /. 8; 储存; 原料罐; 9m×18m; 2个; 依托安化县辉煌新型建材有限公司成品罐. 9; 公用单元; 输送; 管式绞道; U型400; 13条; /. /; 布袋除尘器; DMCC-36; 1套; /. 10; 运输; 罐装车; /; 3辆; /. 5 公用工程 （1）供电工程 本项目供电由清塘铺镇供电系统供电，并配有专用变压器。 （2）给水工程 本项目用水来为山泉水。 （3）排水工程 项目生产工艺用水全部进入产品，无废水外排。生活污水经化粪池处理后，用作农肥，综合消纳不外排。 水平衡分析： 生活用水和排水：本项目职工定员4人，年工作时间为280天，生活用水来自山泉水，厂区内平均每人每天的用水量按100L计，生活用水为0.4m3/d（112m3/a）。生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.32m3/d（89.6m3/a），生活污水经自建化粪池处理后，用作农肥，综合消纳不外排。 生产用水和排水：本项目生产过程中，生产用水主要有消化用水、洗车清洗用水。 洗车清洗用水：本项目对进场厂区车辆进行清洗，车辆清洗用水收集后经沉淀池处理后循环回用，损耗部分自然蒸发，定期补充。根据建设单位提供的资料，本项目每天进入厂区车辆按 3 辆/d 计，单次车辆清洗用水按 0.04m3/辆计，产污系数为75%，损耗量为25%，则需补充车辆清洗用水 0.03m3/d（8.4m3/a），循环用水量为0.09 m3/d（25.2 m3/a）。 喷雾降尘用水：根据建设单位提供资料可知，本项目在生产工序设置喷雾装置，喷雾头预计设置10个，喷头耗水量约0.2L/min，用水量约1.92m3/d（537.6m3/a）。这部分水全部蒸发。 消化用水：根据前文物料平衡及热量平衡，本项目有7316.3m3/a的水进入产品，根据热量平衡计算，有11.7m3/a（0.042m3/d）的水，因CaO+H2O=Ca(OH) 2的消化反应放出热量，形成水蒸气损耗；因此，消化用水量为7304.6 m3/a（26.09m3/d），这部分水部分进入产品，部分形成水蒸气蒸发损耗，不外排。 本项目水平衡如下所示。 表2-6 项目给排水平衡 用水 环节; 耗水 指标; 数量; 日用水量 m3/d; 年用水量 m3/a; 损耗量 m3/d; 日排水量 m3/d; 年排水量 m3/a. 生活 用水; 100L/人.d; 4人，280天; 0.4; 112; 0.08; 0.32; 89.6. 降尘用水; 0.2L/min; 280天; 1.92; 537.6; /; /; /. 消化用水; -; 22702.7吨-原料; 26.09; 7304.6; /; /; /. 洗车用水; 0.04m3/辆; 280天、3辆; 0.03; 8.4; 0.03; /. 总计; 28.44; 7962.6; 0.11; 0.32; 89.6. 降尘用水 降尘用水 生活用水 0.4 化粪池 0.32 损耗0.08 消化用水 26.09 用作农肥 28.44新鲜水 0.32 损耗26.09，部分进入产品，部分蒸发损耗 车辆清洗用水 隔油池+收集池 损耗0.03 0.03 循环使用0.09 0.09 损耗1.92 1.92 生活用水 0.4 化粪池 0.32 损耗0.08 消化用水 26.09 用作农肥 28.44新鲜水 0.32 损耗26.09，部分进入产品，部分蒸发损耗 车辆清洗用水 隔油池+收集池 损耗0.03 0.03 循环使用0.09 0.09 损耗1.92 1.92 图2-2 水平衡分析图（m3/d） 6 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，年工作时间280天，每天工作8小时，两班制。 7 厂区平面布置 项目位于湖南省益阳市安化县清塘铺镇洞天村，利用安化县辉煌新型建材有限公司闲置厂房建设本项目，生产车间建筑面积900m2。厂内设置1条熟石灰加工生产线，其设备根据生产工艺流程由西向东布置，原料罐布置在厂房外北侧，成品罐3个布置在生产厂房内西北侧；占地面积约为50m2。 项目厂房总体布置及设备配置遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则，平面布置基本合理，具体平面布局详见厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工程分析 本项目施工期主要进行生产设备以及环保工程的安装，工程量较小，产生污染主要是施工扬尘、少量施工废水和噪声，施工过程中应切实注意施工扬尘及噪声的控制措施。 图2-3 施工期工艺流程及产排污环节图 运营期工艺流程 废气：G 固废：S 噪声：N 废气：G 固废：S 噪声：N 图2-4 熟石灰生产工艺流程及产排污环节图 1. 工艺流程简述： （1）破碎：通过密闭管道将原料罐中的生石灰输入破碎机中，由于投放的原料为4-8cm块状，故投料时会有少量粉尘产生。块状生石灰进入破碎机进行破碎。该工序会产生噪声N、除尘器收集粉尘S1和破碎粉尘G1。 （2）消化：破碎后的生石灰，进入消化机进行消化。消化工艺原理:生石灰进入消化机，同时水通过流量计后进入消化机，使生石灰和水混合均匀，该过程为混合均匀过程，水与生石灰反应，生成Ca(OH)2，根据 CaO+H2O=Ca(OH)2，根据物料守恒，反应前物质的量等于反应后，CaO的分子量为56、Ca(OH)2的分子量为74；本项目年产3万t氢氧化钙，则需生石灰22702.7t、水7297.3t。反应程度较剧烈，产生粉尘和水蒸气，预消化后的物料送至消化罐继续进行消化，不再加水，控制石灰消化过程在消化罐内达到 3-5天，使物料充分消化，出来的物料仍为粉料。该过程会产生噪声N、除尘器收集粉尘S1和消化粉尘G2。 （3）粉磨：消化后1-3cm的氢氧化钙由提升机送至磨机进行粉磨，将粗粉粉磨成细粉，该工序会产生噪声N、除尘器收集粉尘S1、粉磨粉尘G3 （4）筛分：粉磨后的细粉送至选粉机进行分级选粉，经选粉机选粉后，符合粒径的氢氧化钙粉（≤3mm）通过提升机送入成品储罐，筛分后＞3mm的粗粉再次进入粉磨工序。该工序会产生噪声N、除尘器收集粉尘S1、筛分粉尘G4。 （5）外售：储罐内成品氢氧化钙用通过罐车外售，此过程会产生出料粉尘G5、噪声N、除尘器收集粉尘S1。 2. 产污环节 废水：本项目废水主要为员工生活污水。 废气：本项目生产废气主要为破碎粉尘、消化粉尘、粉磨粉尘、筛分粉尘、投料粉尘、出料粉尘、车辆运输扬尘。 固废：本项目生产产生的固体废物为粉尘收集的颗粒物、设备维修产生的废润滑油、员工生活垃圾。 根据工艺流程及产排污环节图和工艺流程简述内容，本项目产排污情况如表。 表2-7 产排污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 破碎; 破碎粉尘; 颗粒物. 2; G2; 消化; 消化粉尘; 颗粒物. 3; G3; 粉磨; 粉磨粉尘; 颗粒物. 4; G4; 筛分; 分选粉尘; 颗粒物. 5; G5; 投料; 投料粉尘; 颗粒物. 6; G6; 出料; 出料粉尘; 颗粒物. 7; G7; 车辆运输; 运输扬尘; 颗粒物. 1; 废水; W1; 办公楼; 办公; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等. 2; W2; 洗车; 洗车; pH、COD、SS、石油类等. 1; 固废; S1; 生产车间; 粉尘收集; 颗粒物. 2; S2; 办公楼; 员工; 生活垃圾. 3; S3; 设备维护; 维护; 废润滑油. 4; S4; 洗车; 隔油池; 油泥. 1; 噪声; N; 机械设备噪声; Leq[dB（A）]; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 安化县辉煌新型建材有限公司租赁安化县工业国有资产经营管理有限公司于安化县原落水洞水泥厂青石料场边角与洞天村交界处的土地10.6904亩（约7127m2），建设了年产量3万吨新型环保石灰生产线建设项目，于2018年5月28日取得原安化县环境保护局下发的关于安化县辉煌新型建材有限公司年产量3万吨新型环保石灰生产线建设项目环境影响报告表的批复（安环审（表）[2018]023号），项目正在申领排污许可证，暂未启动竣工验收工作。 安化县辉煌新型建材有限公司年产量3万吨新型环保石灰生产线建设项目位于安化县清塘铺镇洞天村，占地面积约7127平方米，分为原料储存区、办公生活区、成品区。项目建设内容主要为新建1座5.3X350DJHB型环保机械竖窑，并配套脱硫除尘环保设施、生活办公设施、1间配电室及操作室等其他道路排水等设施建设。 本项目为新建项目，选址位于益阳市湖南省益阳市安化县清塘铺镇洞天村，项目生产车间租赁安化县辉煌新型建材有限公司现有闲置厂房进行生产，该厂房原拟建为环保机械竖窑生产车间，后安化县辉煌新型建材有限公司在实际建设中将环保机械竖窑设置在生产车间外，原环保机械竖窑生产车间一直闲置，本项目入驻前为空置厂房，根据现场勘察，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用益阳市生态环境局发布的2023年度益阳市安化县环境空气污染浓度均值统计数据，其统计分析结果见表3-1。 表3-1 安化县2023年空气质量情况 单位:μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57; 达标. CO; 24小时平均 95百分位; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均 90百分位; 113; 160; 70.62; 达标. 由上表可知，2023年益阳市安化县环境空气质量各常规监测因子的指标浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故益阳市安化县属于达标区。 特征因子 本次环评引用《安化县小(2)型水库田庄乡桃李水库等14座水库除险加固工程环境影响报告书》——委托湖南乾诚检测有限公司于2024年8月19日~24日对项所在区域TSP的现状监测数据，引用点位G2位于本项目东南侧4.42km左右，监测结果见下表。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果） 监测点位; 监测项目; 采样时间; 检测浓度; 标准值; 达标情况. G2清塘铺镇山溪铺村; TSP（日均值）; 2024.08.19; 0.152; 0.3; 达标. 2024.08.20; 0.157; 达标. 2024.08.21; 0.165; 达标. 2024.08.22; 0.151; 达标. 2024.08.23; 0.159; 达标. 2024.08.24; 0.165; 达标. 由上表可知，项目所在区域监测因子TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限制要求。 2 地表水环境质量现状 本次评价收集了《廖家坪水库除险加固工程环境影响报告书》中湖南中额环保科技有限公司于2024年月18日至2024年08月20日的监测数据。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 表3-3 监测断面与监测内容一览表 断面布置; 编号; 监测水体; 断面位置; 备注. W3; 廖家坪水库; W3 廖家坪水库西侧支流，G207上游; /. 监测因子; pH、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类、悬浮物、类大肠菌群。. 频次与时间; 连续三天，每天一次。. 执行标准; 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准. 数据要求; 注明采样、分析方法；仪器的名称、编号。. 地表水环境质量现状监测结果统计分析结果见下表。 表3-4 地表水环境质量现状监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间及检测结果; 浓度限值; 达标情况. 2024.08.18; 2024.08.19; 2024.08.20. W3 廖家坪水库西侧支流，G207上游; pH 值; 7.2; 7.4; 7.1; 6-9; /. 化学需氧量; 12; 14; 13; 20; 达标. 氨氮; 0.412; 0.444; 0.405; 1.0; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 总氮; 0.625; 0.593; 0.678; 1.0; 达标. 总磷; 0.10; 0.07; 0.11; 0.2; 达标. 类大肠菌群; 8.7×102; 5.4×102; 7.0×102; 10000; 达标. 悬浮物; 17; 14; 19; —; /. 根据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号），根据以上监测结果，廖家坪水库水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，水质现状良好。 3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目周边50米范围内无声环境保护目标，因此可不对声环境质量现状进行监测。 4 生态环境现状 本项目租赁安化县辉煌新型建材有限公司闲置生产厂房，用地性质为采矿用地。根据现场踏勘，用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态环境现状调查。 5 地下水、土壤环境质量现状 本项目废水均不外排。本环评要求危废暂存间地面1.5m高的墙裙采用厚度25cmP4等级混凝土+2mm厚高密度聚乙烯(或其它人工材料)，确保渗透系数K≤1X10-10cm/s；化粪池采用厚度25cmP4等级混凝土+2mm厚高密度聚乙烯，确保渗透系数K≤1x10-7cmm/s。廖家坪水库饮用水源保护区位于本项目东北侧4665m，与本项目无水力联系（见附图4），因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水环境造成不利影响；外排废气主要是颗粒物，经采取各类降尘措施后，颗粒物排放量较小，污染影响较小，因外排废气大气沉降对周围土壤环境的影响极小；项目危险废物暂存库地面按要求进行防腐防渗处理后，同样不会发生因地面垂直入渗对周围土壤环境的影响，因此不需对地下水、土壤进行环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1 大气环境 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1; 洞天村散户居民; 111.757975048; 28.047489480; 居民约30户; 环境空气质量; 二级; 东侧; 247-500. 2; 洞天村散户居民; 111.753715700; 28.050869064; 居民约25户; 北侧; 220-500. 3; 洞天村散户居民; 111.755239195; 28.045633392; 居民约9户; 东南侧; 160-500. 4; 洞天村散户居民; 111.751181915; 28.044899058; 居民约4户; 西南侧; 340-500. 2 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3 地表水环境 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 廖家坪水库; /; 中型水库; 饮用水源保护区; GB3838-2002 III类标准; 东北; 4665. 4 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5 生态环境 本项目位于益阳市安化县清塘铺镇，租赁安化县辉煌新型建材有限公司闲置生产厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1 大气污染物 颗粒物执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1有组织排放限值及表A.1中无组织排放监控浓度限值。 表3-7 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（摘要） 序号; 生产工序或设施; 污染物; 有组织排放限值mg/m3. 1; 出炉口及其他生产工序或设施; 颗粒物; 20. 表3-8 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（摘要） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 在厂房外设置监控点; 5.0. 2 水污染物 洗车废水经“隔油池+废水收集池”收集处理后，循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，用作农肥，综合消纳不外排。 3 噪声 营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘要） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类区; 60; 50. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准单位》 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量控制指标 | 根据2024年1月25日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知(湘政发[2022]23号)和《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》，主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位按照国家或者地方规定的污染物排放标准，以及污染物排放总量控制要求，经核定允许其在一定期限内排放主要污染物种类和数量的权利。 本项且营运期无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，综合消纳，项目无外排废水。大气污染因子主要为颗粒物不属于总量控制因子，无需申请大气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施施工期环境保护措施 | 本项目位于益阳市安化县清塘铺镇安化县清塘铺镇原安化县落水洞水泥厂青石料场边角与洞天村交界处，根据现场勘察， 目前厂房建筑已建设完成，施工期主要为车间内的厂房调整、设备安装及部分辅助工程建设，施工期对周围环境的影响程度较小，通过加强施工期间设备安装过程的工程管理，严格控制夜间施工时间等，本项目施工期，通过采取相应的环境保护措施后，施工期对环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期废气主要是G1破碎粉尘、G2消化粉尘、G3粉磨粉尘、G4筛分粉尘、G5投料粉尘、G6出料粉尘、G7车辆运输扬尘。 1.1废气污染物源强 G1破碎粉尘 本项目生石灰原料用量约为22761.7t/a，进入破碎机进行破碎。参考生态环境部2021年6月11日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册产污系数”，钙粉破碎产污系数为1.13kg/t-产品，本项目破碎起尘量约为1.13kg/t-原料。则粉尘产生量25.72t/a。该工序粉尘通过集气设施收集后经布袋除尘器处理后排放，本项目为封闭式车间、设置喷雾降尘且有集气罩收集措施，则粉尘收集效率总计按98%计，布袋除尘器去除率以99%计，风机风量5000m3/h，工作时间为4480h，有组织粉尘排放量为0.252t/a（0.056kg/h，11.25mg/m3），经布袋除尘器处理后通过15m排气筒，布袋除尘粉尘收集量为24.96t/a，无组织粉尘排放量为0.514t/a，则破碎粉尘排放量总计为0.77t/a。 G2消化粉尘 消化工序过程会产生粉尘，将集气罩与消化器上口相接，使收集的粉尘可直接落至除尘器内，本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)，产污系数为0.02kg/t，本项目年产熟石灰30000吨，则消化粉尘产生量为0.6t/a。消化粉尘通过集气设施收集后经布袋除尘器处理后排放，本项目为封闭式车间、设置喷雾降尘且有集气罩收集措施，则粉尘收集效率总计按98%计，布袋除尘器去除率以99%计。因此有组织粉尘排放量为0.004t/a（0.001kg/h，0.2mg/m3），经布袋除尘器处理后通过15m排气筒，粉尘收集量为0.44t/a，无组织粉尘排放量为0.009t/a，则破碎粉尘排放量总计为0.013t/a。 G3粉磨粉尘 消化后大颗粒石灰原料进入磨机粉磨，粉磨过程中产生粉磨粉尘，参考生态环境部公告 2017年 第81号《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中“（49）石灰和石膏制品制造业行业产排污系数表”，粉磨产污系数为0.099kg/t-产品，根据企业提供的资料，本项目磨粉工序产出的产品约30000t/a，则粉尘产生量为2.97t/a。粉尘通过集气设施收集后经布袋除尘器处理后排放，风量5000m3/h，工作时间4480h，本项目为封闭式车间、设置喷雾降尘且有集气罩收集措施，则粉尘收集效率总计按98%计，布袋除尘器去除率以99%计，。有组织粉尘排放量为0.03t/a（0.006kg/h，1.3mg/m3），经布袋除尘器处理后通过15m排气筒，布袋除尘粉尘收集量为2.88t/a，无组织粉尘排放量为0.06t/a，则粉磨粉尘排放量总计为0.09t/a。 G4筛分粉尘 原料经粉磨工序后进入选粉机分选，参考生态环境部2021年6月11日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册产污系数”，钙粉筛分产污系数为1.13 kg/t -产品，本项目熟石灰产品量为30000t/a，则粉尘产生量为33.9t/a。粉尘通过集气设施收集后经布袋除尘设施处理，风量5000m3/h，工作时间4480h，本项目为封闭式车间、设置喷雾降尘且有集气罩收集措施，则粉尘收集效率总计按98%计，布袋除尘器去除率以99%计。有组织粉尘排放量为0.33t/a（0.074kg/h，14.83mg/m3），经布袋除尘器处理后通过15m排气筒，布袋除尘粉尘收集量为32.89t/a，无组织粉尘排放量为0.68t/a，则粉磨粉尘排放量总计为1.01t/a。 G5投料粉尘 通过密闭管道将原料罐中的生石灰输入破碎机中，由于投放的原料为4-8cm块状，故投料时会有少量粉尘产生。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中无对应工序污染物产排系数，故本评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)中产污系数为0.02kg/t-物料，本项目生石灰原料用量约为22761.7t/a，则投料粉尘产生量约为0.46t/a。 本项目生产车间为封闭结构（仅保留运输车辆出入口），地面硬化、设置吸尘装置并调整投料高度，除尘效率按 90%计，则投料粉尘的无组织排放量为 0.05t/a，排放速率0.0102 kg/h。 G6出料粉尘 本项目成品罐中的熟石灰通过专用设备输送到罐车中外售，熟石灰储罐均为密闭储罐，且位于厂房中，储罐仓顶设有呼吸孔，进料产生的粉尘通过呼吸孔进入集气罩，经集气罩收集后进入布袋除尘设施中处理。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造中物料输送储存工序的颗粒物产污系数，产生量按0.12kg/t计算，项目熟石灰年产量为30000t/a，则出料粉尘产生量为3.6t/a。 该部分粉尘通过集气设施收集后经布袋除尘设施处理，风量5000m3/h，工作时间4480h，本项目为封闭式车间、设置喷雾降尘且有集气罩收集措施，则粉尘收集效率总计按98%计，布袋除尘器去除率以99%计，有组织粉尘排放量为0.035t/a（0.0079kg/h，1.58mg/m3），经布袋除尘器处理后通过15m排气筒，布袋除尘粉尘收集量为3.53t/a，无组织粉尘排放量为0.072t/a，则投料粉尘排放量总计为0.107t/a。 G7运输车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中：Qy：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Qt：汽车运输总扬尘量，kg/a； V：汽车速度，km/h，运输车辆以速度 10km/h 行驶； M：汽车载重量，t，20t； P：道路表面粉尘量，kg/ m2，路面硬化按0.1 kg/m2计算 L：运输距离，km；运输距离取100m； Q：运输量，t/a。 本项目厂区内运输距离取100m计，根据相关同地区相关报告资料的比较，采用20t 的车辆运输运输车辆时速约10km/h，厂区道路进行硬化，故取道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，则路面扬尘量为0.184kg/(km·辆)。本项目熟石灰年产量30000t/a，则项目运输道路总起尘量为0.028t/a。 保持路面清洁是减少运输道路扬尘最有效的手段。此外，参考《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)，建设单位在采取规划运输路线、清扫路面并限制车速、禁止超载等措施，可有效减少道路扬尘。经采取以上降尘措施治理后，运输道路扬尘量可减少90%，则项目运输车辆扬尘排放量为0.003t/a。以无组织形式排放。 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期废气主要是车辆运输扬尘、投料粉尘、破碎粉尘、消化粉尘、粉磨粉尘、筛分粉尘、出料粉尘。 表4-2 废气污染物信息表 产生部位; 污染物; 产生; 处理情况; 排放情况. 无组织排放; 有组织排放. 浓度 mg/m3; 速率 Kg/h; 总量 t/a; 处理设施; 收集效率 %; 处理效率 %; 速率 Kg/h; 总量 t/a; 速率 Kg/h; 总量 t/a; 浓度mg/m3. 车辆运输; 颗粒物; /; 0.0062; 0.028; /; /; /; 0.00062; 0.003; /; /; /. 投料; 颗粒物; /; 0.134; 0.46; 封闭车间，喷雾降尘，调整投料高度; 90; /; 0.0102; 0.05; /; /; /. 出料; 颗粒物; /; 0.804; 3.6; 封闭车间，喷雾降尘；集气收集+布袋除尘; 98; 99; 0.016; 0.072; 0.0078; 0.035; 1.58. 破碎; 颗粒物; /; 7.59; 25.72; 98; 99; 0.115; 0.514; 0.056; 0.252; 11.25. 消化; 颗粒物; /; 0.101; 0.45; 98; 99; 0.002; 0.009; 0.001; 0.004; 0.2. 粉磨; 颗粒物; /; 0.66; 2.97; 98; 99; 0.013; 0.06; 0.006; 0.03; 1.3. 筛分; 颗粒物; /; 7.567; 33.9; 98; 99; 0.151; 0.68; 0.074; 0.33; 14.83. 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量. 主要排放口. 1; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001排气筒; 颗粒物; 4.84; 0.145; 0.651. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.65t/a. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.65t/a. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m³. 1; 车辆运输; 颗粒物; 保持路面清洁并限制车速; 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1中无组织排放监控浓度限值; 5.0; 0.003. 2; 投料; 颗粒物; 封闭车间并设置喷雾降尘; 0.05. 3; 破碎; 颗粒物; 封闭车间并设置喷雾降尘; 0.514. 4; 消化; 颗粒物; 封闭车间并设置喷雾降尘; 0.009. 5; 粉磨; 颗粒物; 封闭车间并设置喷雾降尘; 0.06. 6; 筛分; 颗粒物; 封闭车间并设置喷雾降尘; 0.68. 7; 出料; 颗粒物; 封闭车间并设置喷雾降尘; 0.072. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.39. 本项目大气污染物排放量详见下表。 表4-5 本项目大气污染物年排放量核算一览表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 2.04t/a. 表4-6 全厂废气排放口基本信息表 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 废气排气筒DA001; 一般排放口; 111.754078701; 28.047554445; 15; 0.7; -. 1.2非正常（事故）情况下污染物排放分析 项目在生产过程会出现一些非正常工况，例如废气处理设施的损坏，将直接导致废气不经处理或处理效率低排放。本项目非正常工况下废气未经处理将会出现超标排放，其排放情况如下表所示。 表4-7 非正常工况废气污染物产排情况 污染源; 污染因子; 非正常排放原因; 非正常排放情况. 浓度mg/m3; 标准mg/m3. DA001废气处理设施; 颗粒物; 废气处理设施故障; 496.95; 20. 为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的处理效率。 1.3排气筒设置合理性分析 高度合理性 项目设置的排气简高度应符合《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）中“4.3排放氰化氢的排气筒高度应不低于25m，其他排气筒高度应不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及物料转运点单机除尘设施除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。”的相关规定。 据工程分析，本项目排气筒高度为15m，设置的排气筒高度符合相关规范要求。 气流速度合理性 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）之5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右。” 本项目DA001废气排放口：本项目总风机风量按30000m3/h计算，年工作时间4480h，排气筒内径0.7m，废气正常排放时，排气筒烟气流速约为17.41m/s。 1.4废气处理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）相关要求符合性见下表。 表4-8 本项目废气处理措施可行性分析一览表 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）; 本项目采取的污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 序号; 主要生产单元; 无组织排放控制要求; 有组织排放; 无组织; 有组织. 1; 水泥粉磨; 物料堆存; （（1）粉状物料全部密闭储存，其他物料全部封闭储存。 （2）封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口应设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器。 （3）粉煤灰采用密闭罐车运输。; 生产过程产生的有组织排放颗粒物，一般采用袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器即可满足排放标准限值要求; 本项目为封闭式车间，并设置喷雾降尘; 布袋除尘+15m排气筒; 是. 2; 公用单元; 其他要求; （4）厂区、码头运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫； （5）各收尘器、管道等设备应完好运行，无粉尘外溢； （6）厂区设置车轮清洗、清扫装置。; 硬化路面，定期清扫，车轮车身干净整洁等; 是. 除尘器原理： 含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管(称为一次风)，并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。 1.5大气环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对本项目的日常监测要求见下表： 表4-9 自行监测信息表 序号; 排放口 (监测点位)编号; 排放口 (监测点位)名称; 污染物名称 （监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DA001; DA001; 颗粒物; 1次/年; 否. 2; /; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 否. 综上所述，本项目主要大气污染物为颗粒物，有组织粉尘经布袋除尘处理后，粉尘满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1有组织排放限值；厂界外逸散性粉尘的浓度能满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1中无组织排放监控浓度限值标准要求。故本评价认为项目采取的大气污染防治措施可以确保粉尘污染物的达标排放。 2 废水 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期无生产废水外排，以及生活污水经化粪池处理后用作农肥，综合消纳不外排。 2.1废水污染物源强 洗车废水 本项目对进场厂区车辆进行清洗，车辆清洗用水收集后经沉淀池处理后循环回用，损耗部分自然蒸发，定期补充。根据建设单位提供的资料，本项目每天进入厂区车辆按 3 辆/d 计，单次车辆清洗用水按 0.04m3/辆计，产污系数为75%，损耗量为25%，则需补充车辆清洗用水 0.03m3/d（8.4m3/a），洗车废水量为0.09 m3/d（25.2 m3/a）。洗车废水先经隔油池，再经洗车废水收集池收集处理后，循环使用，不外排。主要污染物为SS，据类比分析，SS浓度为800mg/L。 生活废水 本项目职工定员4人，年工作时间为280天，厂区内平均每人每天的用水量按100L计，生活用水为0.4m3/d（112m3/a）。生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.32m3/d（89.6m3/a），生活污水经化粪池处理后用作农肥，综合消纳不外排。 表4-10 废水污染物信息表 序号; 产污环节名称; 类别; 污染物 种类; 污染物; 污染治理设施名称; 污染物排放浓度 (速率) mg/L; 污染物排放量 t/a; 排放 标准 mg/L. 产生量 t/a; 浓度 mg/L. 1; 清洗; 洗车废水; 废水量; 25.2; /; 收集池; 隔油池+收集池处理后，循环使用，不外排. SS; 0.02; 800. 2; 员工 办公; 生活 污水; 废水量; 89.6m3/a; /; 化粪池; 生活污水经化粪池处理后用作农肥，综合消纳不外排。. COD; 0.0314; 350. BOD5; 0.0224; 250. SS; 0.0269; 300. NH3-N; 0.00358; 40. 总磷; 0.00045; 5. 动植物油; 0.0045; 50. 表4-11 水污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 污染因子; 治理效率; 是否可行技术. 1; 洗车废水; 隔油池+废水收集池; 5.0m3; SS，石油类; 80%-90%; 是. 生活污水处理设施; 化粪池; ≥3.0m3/d; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等; 10%-50%; 是. 根据本项目上述废水污染物产生及排放情况、水污染治理情况等内容，本项目运营期无生产废水。生活污水经化粪池处理后用作农肥，综合消纳不外排。 因此，项目生产废水、生活污水，正常情况下，不会对区域地表水产生影响。 2.2营运期废水监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，对废水不外排的企业没有做相应的监测要求，因此本项目无废水监测。 3 噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要是来自于各类设备噪声，具体噪声源情况如下表所示。 表4-12 噪声源信息表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 破碎机; 1; 80; 减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等; -216.7; -282.79; 1.5; 5; 60; 8：00-24：00; 10; 50; 1. 2; 消化机; 1; 75; -258.62; -269.81; 1.5; 5; 55; 8：00-24：00; 10; 45; 1. 3; 提升机; 4; 75; -329.68; -205.98; 2; 5; 55; 8：00-24：00; 10; 45; 1. 4; 磨机; 2; 80; -304.37; -219.6; 1.5; 5; 60; 8：00-24：00; 10; 50; 1. 5; 选粉机; 1; 70; -299.47; -234.5; 1.5; 5; 50; 8：00-24：00; 10; 40; 1. 6; 收尘器; 6; 70; -339.26; -242.58; 1.5; 5; 50; 8：00-24：00; 10; 40; 1. 7; 输送带; 13; 80; -320.75; -229.39; 1.5; 5; 60; 8：00-24：00; 10; 50; 1. 表4-13 噪声源信息表（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. 1; 车辆运输; /; 75; 基础减振; 8：00-22：00. 预测分析 （1）预测内容 预测分析厂界和环境保护目标达标情况。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本评价采用下述噪声预测模式： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 本项目室外声源在预测点产生的声级计算模型主要采用附录A中户外声传播衰减公式： ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目位于室内的声源，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。室外的倍频带声压级参考附录B中B.1公式近似求出： ③衰减项的计算 本项目衰减项的计算主要考虑点声源的几何发散衰减，公式如下： ④噪声贡献值计算 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： ⑤噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 以上公式符号详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 （3）预测源强及参数 预测源强及参数详见上表噪声源信息表。 （4）预测结果及评价 根据建设项目厂区总平面布置图，按预测模式，考虑隔声降噪措施、距离衰减及厂房屏闭效应等，本项目厂界和环境保护目标噪声预测结果及达标情况详见下表4-14和下图4-2。 表4-14 噪声预测结果一览表 序号; 预测点; 预测结果dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 46.2; 46.2; 达标. 2; 厂界南; 47.75; 47.75; 达标. 3; 厂界西; 47.52; 47.52; 达标. 4; 厂界北; 49.3; 49.3; 达标. 标准限值; 60; 50; /. 由上表和上图预测结果可知，本项目厂界四周昼夜噪声最大贡献值为49.3 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目生产运营过程中对周围声环境影响较小。 3.2降噪措施分析 为了最大限度避免噪声对生产工人和周围环境的影响，根据噪声污染防治技术和噪声污染控制的基本办法，本环评要求建设单位具体采取以下措施： ①采用封闭厂房，选用低噪声设备；对设备进行基础减震等处理，使设备保持在最低噪声值范围内。 ②加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ③场地内部空地及厂界四周种植绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带形。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 3.3噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，按表4-15的内容定期进行环境监测。 表4-15 自行监测信息表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界四周; Leq[dB(A)]; 1次/季度. 4 固体废物 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目运营期固体废物主要是除尘器收集粉尘、生活垃圾、设备维护产生的废润滑油及洗车油泥。 4.1 固体废物污染物源强分析 （1）生活垃圾 项目营运期生活垃圾主要为员工的生活垃圾。员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，项目共有职工4人，年工作280天，则生活垃圾产生量为2kg/d（0.56t/a）。收集后委托环卫部门统一清运。 （2）除尘器收集粉尘 项目运营期产生的一般固废主要为投料、破碎、消化、粉磨、筛分、出料等工序除尘器收集粉尘。根据污染源强核算可得出，收集粉尘约为64.84t/a。收集后存于成品罐作为产品外售。 （3）设备维护产生的废润滑油 本项目预计将产生0.01t/a的废润滑油，根据《国家危险废物名录》(2025版)，属于危险废物，危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。暂存于危废暂存间，需交由有资质单位处理。 4.2 固体废物环境影响分析 本项目固体废物产生及去向情况见表 4-16 所示： 表4-16 固体废物信息表 单位：t/a 序号; 产污环节名称; 固体废物名称; 属性; 固废代码; 物理性状; 产生量; 贮存方式; 利用处置 方式. 1; 生产; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 900-217-08; 固态; 64.84t/a; 成品罐; 回收后作为成品外售. 2; 办公; 生活垃圾; 一般固废; 900-002-S61; 固态; 0.56t/a; 垃圾桶收集; 委托环卫部门统一清运. 3; 维护; 废润滑油; 危险废物; 900-217-08; 液态; 0.01t/a; 危废暂存间; 委托资质单位处理. 表4-17 危险废物属性表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 环境管理要求. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 废润滑油; T，I; 见下文. 4.3 环境管理要求 （1）一般固体废弃物 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造了径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所防风、防雨、防晒，周围设置了围墙并做好了密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。未露天堆放，建设了防雨棚、地面要硬化。 （2）危险废物 本环评要求建设单位在生产加工区西侧设置1间危废暂存间，占地面积约5m2，废润滑油、洗车油泥等危险废物暂存于危废暂存间内后定期交由有相关危废处置资质单位外运安全处置。危险废物收集、贮存、运输、防渗相关要求： 危险废物的贮存要求 项目厂区设置危险废物暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存库采取如下措施： ①危废储存间地面基础应采取防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②危险废物暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③危险废物暂存间内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ④危险废物暂存间内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤危废暂存间应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），加强防渗措施和渗漏收集措施，设置警示标志。 ⑥各类危险废物须废分类存放。 3）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 4）危险废物在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制 标 准》（ GB18597-2023 ）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 5）根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求设置环境保护图形标志。 5 地下水、土壤 项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，用作农肥，综合消纳不外排。因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水环境造成不利影响； 本项目外排废气主要为颗粒物，采取集气收集装置对颗粒物进行统一收集，收集后经布袋除尘器处理，最后经15m高排气筒（DA001）高空排放，颗粒物排放量较小，污染影响较小，因外排废气大气沉降对周围土壤环境的影响极小； 根据项目特点，本项目按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、其余为简单防渗区。本项目租用已建设完成厂房改建，其防渗措施不符合要求。环评建议按要求进行装修，要求如下： 重点防渗区：危废暂存区、化粪池。满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的要求，满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》要求，基础采取防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：除重点防渗和简单防渗以外的区域。满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的要求进行防渗设计，防渗层采取10-15cm 的水泥进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 表4-18 分区防渗一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗措施. 重点防渗; 危废暂存区、化粪池; 满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》要求，基础采取防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 除重点防渗和简单防渗以外的区域; 防渗层采取10~15cm 的水泥进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s. 简单防渗; 办公室; 一般地面硬化. 综上所述，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境的污染途径，不会对地下水、土壤环境造成影响。 6 环境风险 （1）环境风险识别内容 环境风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目主要危险物质及危险性识别内容如下表所示。 表4-19 本项目主要危险物质一览表 序号; 名称; 规格参数; 年用量; 最大储量; 备注. 1; 废润滑油; 废润滑油; 0.01t/a; 0.01t/a; 瓶装，危废暂存间库. 表4-20 本项目主要危险物质危险性一览表 序号; 名称; 功能或理化性质. 1; 废润滑油; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。. 表4-21 项目环境风险等级辨识一览表 序号; 物质名称; CAS号; 项目使用或产生量; qi/Qi. 最大储存量（t）; 临界值（t）. 1; 润滑油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 本项目危险物质数量与临界比值Q=0.00004，Q<1，该项目环境风险潜势为I。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要考虑含危废泄露、粉尘事故等，具体生产系统危险性识别内容如下表所示。 表4-22 本项目生产系统危险性识别一览表 序号; 生产系统名称; 数量; 位置; 危险性识别; 备注. 1; 废气处理系统; 1套; 见附图; 废气处理设施失效; /. 2; 危废暂存间; 1间; 见附图; 危废泄露风险; /. ③危险物质向环境转移的途径识别 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 根据上述物质及生产系统危险性识别结果，综合分析，主要考虑本项目环境风险类型为废水泄露、粉尘泄露、危废泄漏，对项目周围大气环境、地表水环境、地下水环境的影响。 （3）环境风险防范措施 企业在生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，这对企业具有重要的意义。 废气处理系统风险防范措施 ①加强日常检查与设备维护，杜绝废气非正常排放； ②如发生废气处理设施故障，需立即停止相关生产工序； ③作好设备运行情况管理台账记录，设立安全环保机构，专人负责。 危险废物暂存与转移风险防范措施 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生，评价建议采取措施防止事故风险： ①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。库房应密闭，应做好防雨、防风、防渗漏等措施，应设置渗出液收集设施。 ②危废应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ③为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求制作，注明严禁无关人员进入。 ④危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。 氢氧化钙的风险防范措施 1）危害：氢氧化钙对我们的健康有很大危害，如果吸入或者吃了，会对我们健康造成危害:该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与Ca(OH)2直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜座烂、出血和休克。 2）措施：为了避免氢氧化钙对我们造成危害，我们必须采取防护措施，了解急救措施，以防不测。防护措施: ①呼吸系统防护：必要时佩带防毒面具(全部罩住，这样可以防止氢氧化钙粘到脸部)。眼睛防护戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。小心使用，小心溅落到衣物、口鼻中 ②手防护：戴橡皮手套。 ③其它工作后，淋浴更衣。注意人人清洁卫生 3）急救措施： ①皮肤接触：可用5~10%硫酸镁(可用大量清水代替)滚滴清洗。及时就医 ②眼睛接触：立即提起眼睑，用3%硼酸(可用大量清水代省)溶液冲洗。及时就医。 ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸，及时就医。 ④食入：少量误食时立即用食醋、3~5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃。 风险物质防泄漏措施： ①设置专用库房暂存润滑油。润滑油在不使用时，盖好桶盖，防止其泄漏； ②定期或不定期对原料库房和危废暂存间进行检查，及时发现问题，及时采 取措施补救； ③在日常营运过程中应加强泄露等事故的宣传和对员工的风险防范意识，使 其能够在日常工作中做到安全、规范操作，从而可以在一定程度上将其发生风险事故的概率进一步降低。 ④建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 ⑤危险废物按性质分类存放，对危废暂存间地面作防渗处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗和防漏措施，并对危废暂存间和暂存物质进行识别标记。危险废物的 存储严格按《危险废物贮存污染控制标准》执行：使用不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的容器贮存；装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理办法等；设危险废物标志、专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证单位，或转移到非危险废物贮存设施中；严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，定期将危险废物按本评价要求进行处置。 提高事故应急处理能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | G1破碎粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间+喷雾装置，集气收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001） | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表1有组织排放限值 |
|  | G2消化粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | G3粉磨粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | G4筛分粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | G6出料粉尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | G5投料粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间+喷雾装置 | 《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表A.1中无组织排放监控浓度限值 |
|  | G7车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 路面清洁，限制车速 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 | 化粪池 | 用作农肥，综合消纳 |
|  | 洗车废水 | pH、COD、SS、石油类等 | 隔油池+废水收集池 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 各类设备 | Leq[dB(A)] | 减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 固体 废物 | S1除尘器收集粉尘，收集后存于成品罐作为产品外售； S2生活垃圾收集后由环卫部门定期清运； S3废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存区、化粪池为重点防渗区，基础采取防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。一般防渗区：除重点防渗和简单防渗以外的区域，采取防渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 ②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《排放口规范化整治技术要求（试行）》等规定，排污单位在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。 （1）废气排放口设置明确表示，并设置便于采样、监测的采样口，配置安全可靠的检测平台。 （2）固体废物在厂暂存期间应设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地应采取防扬散、防流失措施，并在存放场地设置环保标志牌。 项目按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等有关规定，在各排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 （3）项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，应将上述所有污染排放口名称、位置，以及排放污染物名称、数量、浓度、排放去向等内容进行统计，并登记上报所在地环境保护行政主管部门，以便进行验收和排放口的规范化管理，并接受社会监督。 建设项目竣工环境保护验收及环保投资 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 排污许可 根据《排污许可管理办法》中总则内容，第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第四条：排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。 建设项目应根据《排污许可管理办法》，《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》及《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第 736 号），本项目属于简化管理，当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，湖南箭三仑建筑材料有限责任公司年生产3万吨熟石灰建设项目符合相关规划要求，项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.04t/a |  | 2.04t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 总磷 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 总氮 |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业固体废物 | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 64.84t/a |  | 64.84t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0.56t/a |  | 0.56t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①