建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产12000吨肉类卤制品和3500吨非即食性生制食品项目

建设单位（盖章）：         安化卤师兄食品有限公司

编制日期：                   2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	52

四、主要环境影响和保护措施	58

五、环境保护措施监督检查清单	92

六、结论	96

附件

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  法人身份证复印件

附件4  厂房使用证明

附件5  不动产权证

附件6  关于《湖南安化经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》的审查意见的函

附件7  关于《湖南华益食品有限公司年加工1万吨槟榔建设项目环境影响报告表》的批复

附件8  湖南华益食品有限公司年加工1万吨槟榔建设项目验收意见

附件9  入园意见

附件10  废水接纳协议

附件11  专家评审意见及签名单

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  建设项目与湖南安化经济开发区调区扩区规划-黑茶片区土地利用规划的位置关系图

附图3  项目环境保护目标图

附图4  项目总平图

附图4-1  1F平面布局示意图

附图4-2  2F平面布局示意图

附图4-3  3F平面布局示意图

附图4-4  4F平面布局示意图

附图5  项目区域污水管网走向图

附图6  本项目与安化经开区——黑茶片区核准范围的位置关系图

附图7  本项目与安化经开区——黑茶片区功能布局的位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产12000吨肉类卤制品和3500吨非即食性生制食品项目（含自建热源） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李俊 | 联系方式 | 15576273413 |
| 建设地点 | 湖南省益阳市安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （111°18′6.625″E，28°23′4.736″N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1353 肉制品及副产品加工 C1369其他水产品加工 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 十、农副食品加工13，18 屠宰及肉类加工135*（/）、19 水产品加工136（/）、20其他农副食品加工139* |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 | / | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否： 是： | 用地面积（m2） | 17083.06 |
| 专项评价设置情况 | 根据专项设置原则表，本项目无需设置专项评价，详见下表所示。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目概况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不涉及废水直排。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险废物存储量超过临界量的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及以上生态保护区. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划 情况 | 规划名称：安化县经济开发区调区扩区 审批机关：湖南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：湖南省发展和改革委员会关于安化县经济开发区调区扩区的复函（湘发改函[2013]288号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《湖南安化经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《湖南安化经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》的审查意见的函（湘环评函〔2021〕6号）（见附件6） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1建设项目与园区用地规划符合性分析 本项目位于安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房，根据《湖南安化经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》中关于黑茶片区规划范围，本项目所在地位于黑茶片区规划范围内；根据《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）文件中，本项目所在地在安化经济开发区区块三的四至范围内。 - 表1-2 本项目与安化经济开发区区块三四至范围描述的位置关系一览表 序号; 开发区名字; 园区边界范围总面积（公顷）; 区块名称; 区块面积（公顷）; 四至范围文字描述; 本项目位置. 84; 安化经济开发区; 350.55; 区块六; 63.39; 东至S308省道西100米处，南至田庄乡S308省道南侧，西至资水支流，北至S308省道; 安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北. 因此本项目属于《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）划定的四至范围内。 - 2项目与园区准入条件相容性分析 根据《湖南安化经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》以及审查意见的函（湘环评函〔2021〕6号），湖南安化经济开发区规划用地面积362.9公顷，其中江南组团37.14公顷，东至繁荣村，南至永兴村，西至胜荣村，北至资江；酉州组团49.09公顷、金竹茶家组团156.18公顷、搓溪组团86.59公顷，东至唐市居委会，南至金竹村，西至酉州村，北至东坪镇桔场；鹊坪组团33.9公顷，东至308省道，南至鹊坪公园，西至鹊坪村，北至资江，主要发展黑茶加工、中医药加工、农副产品加工产业。项目与湖南安化经济开发区环境准入行业正面清单-黑茶片区的符合性分析详见下表。 - 表1-3 环境准入行业正面清单一览表 片区; 行业; 依据; 本项目情况. 黑茶片区; 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中：黑茶加工（C153精制茶加工）；中医药加工（C273中药饮片加工）；农副食品加工（C131谷物磨制；C132饲料加工；C137蔬菜、菌类、水果和坚果加工；C139其他农副食品加工）。; 主导产业定位：中医药加工、黑茶加工、农副产品加工; 本项目主要生产C1353 肉制品及副产品加工及C1369其他水产品加工，不属于主导产业，但与主导产业相容. 湖南安化经济开发区环境准入行业负面清单-黑茶片区的符合性分析详见下表。 - 表1-4 环境准入行业负面清单一览表 行业; 项目; 主要文件依据; 本项目情况. （一）限制类; 本项目涉及C1353 肉制品及副产品加工、C1369其他水产品加工，不属于禁止类产业. 制造业; （1）豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、茶籽油、葵花籽油、棕榈油等食用油脂加工，大米、面粉、原糖加工，玉米深加工 （2）生物液体燃料（燃料乙醇、生物柴油）生产 （3）稀土冶炼、分离; 1、2019年国家发改委关于修改《产业结构调整目录（2019年）》； 2、国家工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）； 3、国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）. 交通运输、仓储和邮政业; （1）在居住区附近从事危险化学品、有毒有害物质仓储及运输等活动 （2）在林地上从事仓储物流的项目. 有色金属; （1）新建、扩建稀土开采、选矿、冶炼、分离项目以及氧化锑、铅锡焊料生产项目。 （2）单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目。 （3）铅冶炼项目（单系列5万吨/年规模及以上，不新增产能的技改和环保改造项目除外）。 （4）单系列10万吨/年规模以下锌冶炼项目（直接浸出除外） （5）新建单系列生产能力5万吨/年及以下、改扩建单系列生产能力2万吨/年及以下，以及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入条件要求的再生铅项目。. 轻工; （1）聚氯乙烯普通人造革生产线。 （2）普通照明白炽灯、高压汞灯。 （3）3万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线。 （4）未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉。 （5）生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线。 （6）白酒生产线。 （7）酒精生产线。 （8）大豆压榨及浸出项目,单线日处理花生100吨及以下的油料加工项目。 （9）新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线；新闻纸、铜版纸生产线。 （10）元素氯漂白制浆工艺。. （二）禁止类（共42类项目）. 农林业; （1）湿法纤维板生产工艺。 （2）滴水法松香生产工艺。 （3）以木材、伐根为主要原料的活性炭生产以及氯化锌法活性炭生产工艺。 （4）超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集。; 1、2013年国家发改委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定（国家发展和改革委员会令第21号）； 2、国家工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）； 3、国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）. 轻工; （1）超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产。 （2）300吨/年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外）。 （3）含苯类溶剂型油墨生产。 （4）石灰法地池制浆设备（宣纸除外）。 （5）5.1万吨/年以下的化学木浆生产线。 （6）单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线。 （7）单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线。 （8）幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线。 （9）幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线。 （10）以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线。 （11）猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺。. 有色金属; （1）电解铝项目（淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局项目除外） （2）1万吨/年以下的再生铝、再生铅项目。 （3）4吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备。 （4）稀土氯化物电解制备金属工艺项目。 （5）2000吨（REO）/年以下的稀土分离项目。. 本项目涉及C1353 肉制品及副产品加工、C1369其他水产品加工，不涉及环境准入行业负面清单内和安化经开区环境准入工艺和产品负面清单内禁止的行业，综上所述，本项目符合湖南安化经济开发区调区扩区的总体产业定位。 根据关于《湖南安化经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕6号）中内容，本项目与规划环境影响评价审查意见的符合性分析如下表。 - 表1-5 本项目与园区规划环评批复符合性分析一览表 序号; 湘环评[2012]198号批复要求; 本项目情况; 是否符合. （一）; 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学开展空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设，严禁随意扩大现有园区范围。黑茶片区规划用地紧邻资江岸线，金竹茶家组团、酉州组团、槎溪组团、鹊坪组团规划用地紧邻资江为湖南雪峰湖国家湿地公园的合理利用区，在开发过程中应严格遵守《报告书》提出的空间布局约束要求，严格按照园区拐点坐标控制开发范围，严禁侵占湿地公园用地。高明片区定位为专业的废弃资源利用，应严格做好边界管理，按《报告书》要求在工业用地与周边居住用地之间设置防护隔离带，减少园区生产活动对外部居住用地的影响。; 本项目位于安化经济开发区黑茶片区的金竹茶家组团，在园区范围内。; 符合. （二）; 严格环境准入，优化园区产业结构。严格按照国家、省级关于主体功能区划的环境保护及园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的园区各片区产业定位和产业准入负面清单。黑茶片区、梅城片区禁止涉重金属企业和涉及一类污染物持久性有机物以及印染、酸洗、磷化污水型污染企业进入，不得引入和建设燃煤企业及排放工艺废气量大或复杂的企业；黑茶片区、梅城片区限制发展重气型污染源和排水量大的企业。废弃资源利用产业（包括以钨、钴精深加工及其他有色金属精深加工为主的废弃资源利用加工)仅限于高明片区内发展，应以污染物处置能力控制产业规模，禁止超处置能力上马相关产业项目。; 本项目位于黑茶片区，不属于涉重金属企业和涉及一类污染物持久性有机物以及印染、酸洗、磷化污水型污染企业；G1生物质气化锅炉废气经低氮燃烧+布袋除尘处理后通过一根21m高排气筒排放，外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；G2天然气燃烧废气通过加强车间通风无组织排放；G3生产异味通过在车间内采用机械通风，通过安装排风扇或者新风系统降低车间内异味；G4熬制油烟经油烟净化器处理后高于屋顶高空排放，外排污染物满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求；外排废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度等，不属于工艺废气量大或复杂的企业和重气型污染源；外排生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建的污水处理站处理达标后排入安化县污水处理厂处理，不属于排水量大的企业。; 符合. （三）; 落实管控措施，加强园区排污管理。园区须完善污水管网建设，实行雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂处理，管网建设未完成、污水管网未接通之前，相关区域新建涉废水排放的企业不得投产。黑茶片区酉州组团在钟鼓污水处理厂及管网建成前排入安化县污水处理厂，待钟鼓污水处理厂建成后与磋溪组团污水排入钟鼓污水处理厂处理，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入资江;金竹茶家组团、鹊坪组团污水排入安化县污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入资江;江南组团污水排入安化县污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入资江。梅城片区污水排入梅城镇污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准后排入洢水。高明片区污水排入高明乡污水处理厂处理达标后排入归水。园区应配合当地政府加紧完善安化县污水处理厂、梅城镇污水处理厂和高明乡污水处理厂入河排污口的合规手续，园区应按承诺时限要求完成高明乡污水处理厂提标改造工程，各污染因子按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准和《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)表2限值的严值予以控制并达标排放。鉴于目前归水水环境容量有限，园区应积极配合高明乡归水流域治理工程，同时促进企业提高水资源重复利用率减少排放量。园区应推广使用清洁能源，进一步优化园区能源结构，加快燃气管网及供应工程建设，加强园区大气污染防治，加强对废气重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，对各类工业企业产生的固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业，强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动重点污染企业完成清洁生产审核，限期要求区内企业完善相应环保手续。; 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入市政污水管网，排入安化县污水处理厂处理达标后排入资江；生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”），pH、COD、BOD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，氨氮、总磷、总氮、氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值；排入市政污水管网，由安化县污水处理厂深度处理后，尾水排入资江。 本项目主要能源消耗为电能、水能和生物质，不涉及燃煤、燃油。废气均配套有相应的处理设施，能满足达标排放。 本项目各类固废均设置有相应的贮存区和合理的处置去向。; 符合. （四）; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应落实《报告书》提出的监测方案，结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。强化对高明片区废弃资源利用企业污水处理设施的重点监管，加强监督性监测，确保企业环保设施正常运行和废水达标排放;对高明片区重点企业及区外敏感点处定期进行土壤环境质量跟踪监测，定期组织评估。; /; /. （五）; 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，园区管理机构应建立环境监督管理机构;落实环境风险防控措施，制定环境应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 园区具备健全环境风险事故防范措施和应急预案，同时本评价要求项目在审批后及时办理竣工环保验收工作。; 符合. （六）; 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，加快高明片区周边的居民拆迁进度，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评提出防护距离和拆迁要求的，要严格予以落实。; 项目位于湖南安化经济开发区，租赁安化经济开发建设投资有限公司位于东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房；不涉及居民拆迁安置和次生环境问题; 符合. （七）; 做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体、水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目不涉及; 符合. 综合以上内容进行分析，本项目符合审查意见的函中的相关工作要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1 建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 1.1 生态保护红线 本项目位于安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房，根据安化市生态保护红线区划，本项目不在生态保护红线划定范围内。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 1.2 环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。 环境空气：达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水：项目所在地主要地表水系为资江，其水质状况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准；声环境：达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 2023年安化县环境空气质量SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，故安化县属于达标区；项目所在地主要地表水系为资江，其水质状况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准；项目周边声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 本项目废水、废气、噪声能够达标排放，固废能得到妥善、安全处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内，不会突破区域环境质量底线。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。 1.3 资源利用上线 本项目用水来源现有河水；能源主要依托当地乡镇电网供电系统、供气依托新建1台6t/h的的生物质气化锅炉；本项目租赁安化经济开发建设投资有限公司闲置标准化厂房，不新增用地，不占用区域土地资源；本项目位于湖南省益阳市安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房，项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，本项目符合资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 根据《湖南省生态环境分区管控更新成果》（2023版），生态环境管控单元更新后，共划定875个单元，其中包括优先保护单元为260个，面积占比为37.84%；重点管控单元349个，面积占比为20.44%；一般管控单元266个，面积占比为41.72%。根据项目实施的位置，项目区位于重点管控单元。 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号），本项目位于安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房，属于湖南安化经济开发区管控范围内，环境管控单元编码：ZH43092320004，根据湖南安化经济开发区管控要求，本项目与湖南安化经济开发区生态环境准入清单符合性分析情况如下表所示。 本项目与生态环境准入清单符合性分析如下： 表1-7 项目与湘环函〔2024〕26号相符性一览表 环境管控单元编码; 单元 名称; 涉及乡镇（街道）; 单元面积（km2）; 经济产业布局. ZH43092310001; 重点管控单元; 核准范围 *：区块一（高明片区）涉及高明乡；区块二（梅城片区）涉及；区块三 （黑茶片区）涉及江南镇，区块四、区块五、区块六（黑茶片区）涉及田庄乡，区块七（黑茶片区）涉及东坪镇；区块八涉及仙溪镇，区块九涉及清塘铺镇，区块十涉及马路镇。; 3.5055; 湘环评函〔2021〕66 号： 黑茶片区：黑茶加工、中医药加工、农副产品加工产业。梅城片区：机械和电子信息制造业。高明片区：废弃资源利用（包括 以钨、钴精深加工及其他有色金属精深加工为主的废弃资源利用加工）。 湘发改地区〔2021〕394号： 主导产业：废弃资源综合利用业；特色产业：酒、饮料和精制茶制造业。. 区域主体 功能定位; 高明乡：重点生态功能区/特别振兴区；江南镇：城市化地区；田庄乡：农产品主产区；东坪镇：城市化地区；仙溪镇：重点生态功能区；清塘铺镇：重点生态功能区；马路镇：重点生态功能区。. 管控要求; 本项目建设情况; 是否 符合. 空间布局约束; （1.1）严格依规开发，规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设，严禁随意扩大现有园区范围。 区块一（高明片区） （1.2）废弃资源利用产业（包括以钨、钴精深加工及其他有色金属精深加工为主的废弃资源利用加工）仅限于高明片区内发展，应以污染物处置能力控制产业规模，禁止超处置能力上马相关产业项目。严格做好边界管理，减少园区生产活动对外部居住用地的影响。 区块二（梅城片区） （1.3）禁止涉及一类污染物持久性有机物以及印染、酸洗、磷化污水型污染企业进入，不得引入和建设燃煤企业及排放工艺废气量大或复杂的企业。 区块三、区块四、区块五、区块六、区块七（黑茶片区） （1.4）禁止涉及一类污染物持久性有机物以及印染、酸洗、磷化污水型污染企业进入，不得引入和建设燃煤企业及排放工艺废气量大或复杂的企业；严格按照园区拐点坐标控制开发范围，严禁侵占湿地公园用地；限制发展重气型污染源和排水量大的企业。; 本项目涉及C1353 肉制品及副产品加工、C1369其他水产品加工，项目符合所在区域的功能定位； 本项目位于安化县东坪镇茶家村，属于区块六，租赁安化县经济开发建设投资公司闲置厂房进行建设。 本项目不属于禁止涉及一类污染物持久性有机物以及印染、酸洗、磷化污水型污染的企业； G1生物质气化锅炉废气经低氮燃烧+布袋除尘处理后通过一根21m高排气筒排放，外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；G2天然气燃烧废气通过加强车间通风无组织排放；G3生产异味通过在车间内采用机械通风，通过安装排风扇或者新风系统降低车间内异味；G4熬制油烟经油烟净化器处理后高于屋顶高空排放，外排污染物满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求；外排废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度等不属于燃煤企业及排放工艺废气量大或复杂的企业； 本项目不属于严禁侵占湿地公园用地；限制发展重气型污染源和排水量大的企业内容范畴。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：开发区各企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统和事故池，废水应分类收集、分质处理，确保各类生产废水得到有效收集、处理循环使用。 区块一（高明片区） （2.1.1）涉一类污染物的废水应做到车间或车间处理设施排放口达标；污水排入高明乡污水处理厂处理达标后排入归水；增加中水回用率，提升企业的水循环利用率以及污水处理厂处理尾水的中水回用。 区块二（梅城片区） （2.1.2）污水排入梅城镇污水处理厂处理后达标后排入洢水。 区块三（江南组团） （2.1.3）污水排入江南镇污水处理厂处理达标后排入资江。 区块四（金竹茶家组团）、区块五（鹊坪组团） （2.1.4）污水排入安化县污水处理厂处理达标后排入资江。 区块六（槎溪组团）、区块七（酉州组团） （2.1.5）污水在钟鼓污水处理厂及管网建成前排入安化县污水处理厂，待钟鼓污水处理厂建成后，两区块污水排入钟鼓污水处理厂处理达标后排入资江。 （2.2）废气：加强园区大气污染防治，加强对废气重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放。 （2.2.1）推进水泥行业降氮脱硝工程及高效除尘设施建设；推广使用低（无）VOCs 含量的非有机溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，全面替代溶剂型原辅材料。 （2.2.2）企业对产生臭气的工序配套相应除臭措施，涉及排放挥发性有机污染物、酸雾的工序应配套相应有机废气、酸性气体的净化处理措施，确保达标排放。 （2.3）固体废弃物：各片区的生活垃圾均采用定点收集，集中清运方式，在收集、运输过程中，应避免与工业废物、建筑垃圾等混合，一般工业固废实行工业固体废物综合利用等措施，提高工业固体废物综合利用率。 （2.3.1）园区内各危险废物产生单位在企业内部进行贮存，设分类贮存点，并设置识别标志；委托有相应危废收集处置资质的单位集中收集处置，并执行危险废物联单转移制度。 （2.4）园区内水泥工业，钨、钴初加工和深加工等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。 （2.5）禁止向雪峰湖国家级湿地公园中倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。; 本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政污水管网排入安化县污水处理厂深度处理；生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”），处理后经污水管网排入安化县污水处理厂处理达标后排入资江。; 符合. 环境风险防控; （3.1）经开区必须建立健全各区块环境风险事故防范制度和风险事故防范措施，严格执行《湖南安化经济开发区突发环境事件应急预案》中相关措施，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力，建立健全环境应急预案演练制度，每年至少组织一次应急演练。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：重点加强已退役工业用地的风险管控，对拟开发利用的关停搬迁企业场地，未按有关规定开展场地环境调查及风险评估的，未明确治理修复责任主体的，禁止进行土地流转；污染场地未经治理修复的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目。 （3.4）农用地土壤风险防控：加强工矿企业环境监管和重金属行业污染防控，规范工业废物处理处置，完善处理处置和防护设施，有效控制污染物污染周边的农业用地。 （3.5）对区块一（高明片区）重点企业及区外敏感点处定期进行土壤环境质量跟踪监测，定期组织评估。 （3.6）排污企业做好风险防范措施，杜绝风险事故对污水处理厂的影响以及直排雪峰湖国家湿地公园的情况。; 园区具备健全环境风险事故防范措施，同时本评价要求项目在审批后及时办理应急预案备案和竣工环保验收工作。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：大力调整能源消费结构，加快提高天然气、可再生能源应用比例；强化节能评估和审查制度，推行合同能源管理。到2025年，能源消费增量应控制在4.69万吨标煤（当量值）以内，单位GDP能耗较2020年下降 10%。 （4.2）水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估。到2025年，安化县用水总量2.485亿立方米，万元工业增加值用水量（比2020 年）下降5%。 （4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。工业用地固定资产投资强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电、生物质资源；项目选用设备均为节能、降耗环保设备；项目租赁现有闲置厂房进行建设。; 符合. 备注 *（湘发改园区〔2022〕601 号）; 区块一面积：0.4477 km2，四至范围：东至翟家冲，南至 S328 省道，西至 S328 省道，北至瓦厂湾； 区块二面积：0.8979 km2，四至范围：东至南桥大道，南至梅新路，西至伊中路，北至梁家冲生态公园； 区块三面积：0.4182 km2，四至范围：东至繁荣村，南至赤竹村繁荣一组，西至植荣村，北至赤竹村胜荣五组； 区块四面积：0.1338 km2，四至范围：东至资水支流，南至 S308 省道，西至 G536 国道，北至 G536 国道； 区块五面积：0.1479 km2，四至范围：东至 G536 国道，南至 S308 省道，西至资水支流，北至 G536 国道； 区块六面积：0.6339 km2，四至范围：东至 S308 省道西 100 米处，南至田庄乡 S308 省道南侧，西至资水支流，北至 S308 省道； 区块七面积：0.1530 km2，四至范围：东至迎春二路，南至资水，西至酉州村，北至酉州村三组； 区块八面积：0.4283 km2，四至范围：东至庙坳上，南至圳中村，西至万家湾，北至老师冲； 区块九面积：0.1412 km2，四至范围：东至庙坳上，南至金桥湾，西至茅田铺村，北至娘娘山； 区块十面积：0.1036 km2，四至范围：东至 X049 县道，南至漏坪村，西至云台山风景区，北至四角庙。. 2 建设项目与产业政策符合性分析 本项目涉及C1353 肉制品及副产品加工、C1369其他水产品加工，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，符合国家和地区产业政策。 - 3 项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）符合性分析 - 表1-8 项目与湘政办发〔2023〕34号符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 是否符合. 能源领域; 推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。到2025年，煤炭消费占一次能源消费比重下降至51%左右，电煤消费占比达到55%以上。; 本项目锅炉为生物质气化锅炉，使用生物质做燃料，配套有高效除尘措施，不使用煤炭。; 符合. 强化禁燃区管控，推进散煤替代。加强煤炭生产、销售和使用监管。优化调整高污染燃料禁燃区范围，严厉查处禁燃区内煤炭燃用行为。推进农村用能低碳化转型，加快农业种植、养殖、农产品加工等散煤替代。. 提升重点行业能效水平。开展重点行业节能降碳改造，全省低于能效基准水平的存量项目全面实施节能技改，在建、拟建项目按照国家行业能效标杆水平建设。到2025年，钢铁、建材、化工等重点行业企业全部达到能效基准水平以上，达到能效标杆水平的比例超过30%；全省煤电机组平均供电煤耗降至300克标煤/千瓦时以下。. 工业治理领域; 推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。到2025年，全面完成钢铁和重点城市水泥企业超低排放改造。; 生物质气化锅炉采用低氮燃烧技术+布袋除尘处理后可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。; 符合. 4 项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》湘政办发〔2024〕33号的符合性分析 - 表1-9 项目与湘政办发〔2024〕33号符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 是否 符合. 推进产业结构优化升级; 加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。到2025年，全省砖瓦窑企业全部完成综合整治，基本完成2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰。; 本项目新建一台6t/h的生物质气化锅炉，不属于淘汰的2蒸吨/小时及以下生物质锅炉; 符合. 推进能源绿色低碳转型; 推进燃煤锅炉关停整合和散煤替代。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，加快重点城市35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰，加大民用及农业散煤替代力度，高污染燃料禁燃区散煤动态清零。到2025年，全省基本淘汰燃煤热风炉、固定炉排燃煤锅炉和10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；完成燃煤烤烟房清洁能源替代12500座。发挥热电联产电厂供热能力，开展管网覆盖范围内燃煤锅炉、落后燃煤小热电机组（含自备电厂）和生物质锅炉关停或整合。; 本项目不属于淘汰燃煤热风炉、固定炉排燃煤锅炉和10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉; 符合. 开展重点领域污染专项治理; 严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理，完善部门协调联动的闭环管理体系，依法督促餐饮单位规范安装、运行和维护油烟净化设施。加强恶臭异味扰民问题排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。推进化肥减量增效，持续开展绿色种养循环农业试点和畜禽标准化养殖。; 本项目熬制工序油烟通过油烟净化装置能得到有效处置; 符合. 5 项目与《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》湘政办发〔2023〕3号 表1-10 项目与湘政办发〔2024〕33号符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 是否 符合. 能源利用低碳化和高效化; 严格控制煤炭消费总量，提高电煤消费占比，严厉打击禁燃区外违规销售燃用劣质散煤行为。有序推进“煤改气”“煤改电”，加快天然气在工业领域的应用，扩大居民商服用气市场；加快实施电能替代，推广使用工业电锅窑炉、电热釜等设备。推进长株潭综合能源示范中心建设。; 本项目新建一台6t/h的生物质气化锅炉，采用生物质为燃料。; 符合. 6 项目与《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》(湘环发〔2023〕63号)符合性分析 表1-11 项目与(湘环发〔2023〕63号符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 是否 符合. 有序推进其他重点行业深度治理改造; 全面开展简易低效处理设施排查与升级改造，推动低效除尘、脱硫、脱硝等治理设施提升改造。各地对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺的炉窑进行排查抽测，督促 不能稳定达标的整改，推动达标无望或治理难度大的改用电能。督促脱硝工程建设较早、技术水平偏低、氨逃逸率较高的炉窑开展脱硝系统升级优化。指导督促企业严格控制氨逃逸，坚决查处 脱硝设施擅自停喷氨水、尿素等还原剂的行为；禁止过度喷氨，脱硝设施氨逃逸浓度原则上控制在 8 毫克/立方米以下。鼓励采用低氮燃烧、选择性催化还原(SCR)、选择性非催化还原（SNCR） 等成熟技术。加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，全面实施玻璃、铸造等行业污染物排放标准，发布实施《湖南省工业炉窑大气污染物排放标准》，推进其他涉气行业实施炉窑深度治理或清洁能源替代。陶瓷行业参照重点区域治理要求排放浓度力争不高于100毫克/立方米。运用产业政策和环保标准关停、整治砖瓦企业，2025年底前保留的砖瓦企业全部完成高效脱硫除尘改造，安装在线监控设施和电力监控设施并与生态环境部门联网。; 本项目新建一台6t/h的生物质气化锅炉，采用生物质为燃料。生物质气化锅炉废气经低氮燃烧+布袋除尘处理后通过一根21m高排气筒排放。; 符合. 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨及以下的燃煤锅炉，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉用煤，逐步淘汰热力、燃气管网覆盖范围内的燃煤和生物质锅炉。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料，禁止掺烧其他燃料，配套高效除尘设施，对未纳入淘汰计划的4蒸吨及以上生物质锅炉安装烟气在线监控设施。2023年起，新建燃气锅炉全部采用低氮燃烧器，推进现有燃气锅炉实施低氮燃烧改造，到2025年底，城区燃气锅炉全部完成低氮燃烧改造，NOx排放浓度控制在50mg/m3以内；65 蒸吨以上的燃煤锅炉全部完成超低排放改造， NOx、SO2、颗粒物排放浓度分别控制在50、35、10mg/m3以内。; 本项目使用水、电、气做能源，设置1台生物质气化锅炉供热（6t/h），本项目所在区域暂未覆盖集中供热；生物质气化锅炉使用散型生物质颗粒作为燃料，项目生物质气化锅炉配套的燃气锅炉使用低氮燃烧器。. 7 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析见下表。 表1-12 与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析一览表 项目; 规定; 本项目; 是否 符合. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域:不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 本项目所在的周围没有较大的环境污染源，厂区不属于较易发生洪涝场所和虫害滋生场所。; 符合. 厂区不宜择易发生洪涝灾害地区，难以避开时应相符设计必要的防范措施。厂区周围不宜有虫害量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 符合. 厂内环境; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 本项目厂区内生产车间与生活区相互隔离，并保持一定的距离，满足要求。; 符合. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料;空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。厂区绿化应与生车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。厂区应有适当的排水系统; 厂区地面均进行水泥硬化，道路平整，不易产尘和积水。厂区绿化与生车间保持一定距离，厂区有适当的排水系统。; 符合. 8 项目选址可行性分析 本项目所在地位于湖南省益阳市安化县安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房，用地性质为工业用地（见附件5），厂区周边供电、供水、交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设和实施。项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显制约因子。项目不涉及生活饮用水水源保护区、自然保护区。在采用本环评提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 根据现场调查，本项目东侧湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）（属于食品制造业），西侧有松宇包装（属于包装装潢及其他印刷业）；项目周边企业对产生的污染物均采取了相应的污染防治措施，做到达标排放，且项目周边无产生有毒有害大气污染物和放射性物质以及其他扩散性污染源不能有效清除的重污染企业。本项目食品加工均在封闭式厂房内生产，周边企业的生产对本对食品安全和食品宜食用性不存在明显的不利影响。 综上所述，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 安化卤师兄食品有限公司拟投资8000万元，租赁位于安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房从事食品加工，年产12000吨肉类卤制品，3500吨非即食性生制产品,。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）等相关的法律、法规要求，该项目需要进行环境影响评价。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于其中“四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，应编制环境影响报告表。 2 项目主要建设内容 项目组成见表 2-1。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 生产车间（13#栋）; 总占地面积17083.06 m2，1F，预留部分车间；主要设置有急冻库、洁净周转区、黄豆浸泡区、拆包解冻区、腌制区、配料间、水产品加工区、锅炉车间等. 2F，主要设置一条产品生产加工线，主要包括腌制区、焯水区、卤制区、拌料区、摊凉区、配料间、选包区、内包区等. 3F，主要设置调味料生产加工区、清洗烘干流水线、人工包装区、外包区、内包区、静置区、成品仓库等. 4F，预留部分车间；现阶段主要设置有辅料仓库、劳保用品仓库、添加剂仓库等. 辅助工程; 办公区; 设置在车间3F东侧，设置有办公室、休息区. 检验室; 车间4F；用于产品检测，其检测项目主要为水分、感官净含量、菌落总数、大肠菌群等，不涉及化学药剂的使用。. 储运工程; 成品仓库; 设置在生产车间3F南侧，面积约为1700m2；. 辅料仓库; 设置在生产车间4F南侧，面积约为2000m2；. 添加剂仓库; 设置在生产车间4F西侧，主要用于产品食用添加剂的存储. 化学品仓库; 设置在生产车间4F西侧，主要用于存放酒精擦拭剂. 急冻库; 设置在车间1F西侧，面积约为300m2。制冷剂为R507a。. 公用工程; 供水; 现有河水供水，配套设置净水装置。. 排水; 生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入市政污水管网，排入安化县污水处理厂处理达标后排入资江；生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”），pH、COD、BOD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，氨氮、总磷、总氮、氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值；排入市政污水管网，由安化县污水处理厂深度处理后，尾水排入资江。. 供电; 由乡镇电网供电. 供热; 新建1台6t/h的生物质气化锅炉供热. 环保工程; 废水治理; 生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入市政污水管网，排入安化县污水处理厂处理达标后排入资江；生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”），pH、COD、BOD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，氨氮、总磷、总氮、氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值；排入市政污水管网，由安化县污水处理厂深度处理后，尾水排入资江。. 废气治理; 车间异味：车间异味通过机械通风，无组织排放。. 天然气燃烧废气：加强车间通风，厂内无组织排放. 熬制油烟：油烟净化器处理后高于屋顶高空排放. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施声. 固废处置; 废边角料和不合格产品、锅炉炉渣分类集中收集后暂存一般固废暂存间，外售综合利用。. 河水净化产生的废滤料及废RO膜由厂家更换回收，不在厂区内暂存. 废离子交换树脂定期由设备厂家更换. 废包装材料、卤渣、生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运。. 依托工程; 安化县污水处理厂; 位于安化县田庄乡茶家村，一期2万吨已建成投入运行，二期（2025年）2万吨，共4万吨，配套污水收集管网45.7km及尾水排放口。服务范围为安化县城内的生活污水和工业废水；出水水质该达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准后排放至资江。. 湖南华益科技发展有限公司自建污水处理站; 设计规模500m3/d，目前湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站日常废水处理量在200m3/d范围内，本项目总废水排放量约为259.558m³/d，不会超过其处理规模。企业于2020年6月11日获得关于《湖南华益食品有限公司年加工1万吨槟榔建设项目环境影响报告表》的批复（安环审(表)[2020]027号）。 湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”），pH、COD、BOD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，氨氮、总磷、总氮、氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值；排入污水管网，由安化县污水处理厂深度处理后，尾水排入资江。. 湖南华益科技发展有限公司主体情况说明 表2-2 湖南华益科技发展有限公司主要建设内容一览表 名称; 环评建设内容; 实际建设内容. 主体工程及建设情况; 1#厂房：4层标准厂房；其中一层：面积4596.02m2，设有配料区、清洗区、脱包区；二层：面积4596.02m2，设有去芯区、入香区、点卤区、晾片区、包装；三层：面积4596.02m2，设有去芯区、入香区、点卤区、晾片区、包装区；四层：面积4596.02m2，设成品库、包材库。; 1#厂房：4层标准厂房；因实际生产产能减少，1#厂房停产退租。. 2#厂房：4层标准厂房；其中一层：面积4579.71m2，设有选籽区、泡籽区、汽爆区、发籽区、洗籽区、烤籽区、压型区、滚胶区、切籽区；二层：面积4579.71m2，设有去芯区、入香区、点卤区、晾片区、包装；三层：面积4579.71m2，设有去芯区、入香区、点卤区、晾片区、包装区；四层：面积4596.71m2，设成品库。; 2#厂房：4层标准厂房；其中一层：面积4579.71m2，设有选籽区、泡籽区、汽爆区、发籽区、洗籽区、烤籽区、压型区、滚胶区、切籽区；二层：面积4579.71m2，设有去芯区、入香区、点卤区、晾片区、包装；三层：面积4579.71m2，设有去芯区、入香区、点卤区、晾片区、包装区；四层：面积4596.71m2，设成品库。. 供热系统; 供热：根据《湖南华益食品有限公司年加工1万吨槟榔建设项目环境影响报告表》可知企业拟设置12台燃气锅炉，均为1.3t/h的蒸汽锅炉，办公区采用立体式空调供热。 根据《湖南华益科技发展有限公司备用生物质锅炉建设项目环境影响报告表》的批复益安环评表〔2022〕4号可知，新增2台8t/h的生物质蒸汽锅炉。; 供热：由《湖南华益食品有限公司年加工1万吨槟榔建设项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，企业实际8台燃气锅炉，均为1.3t/h的蒸汽锅炉，办公区采用立体式空调供热。 因实际生产产能减少，1#厂房停产退租；企业实际未新增2台8t/h的生物质蒸汽锅炉。. 综上所述，由于湖南华益科技发展有限公司（原湖南华益科技发展有限公司）生产产能降低，因此湖南华益科技发展有限公司1#厂房停产退租，且企业于2022年4月26日获得《湖南华益科技发展有限公司备用生物质锅炉建设项目环境影响报告表》的批复益安环评表〔2022〕4号，批复新增2台8t/h的生物质蒸汽锅炉；实际并未建设。 3 产品方案 本项目具体产品方案情况见下表。 表2-3 产品方案一览表 类型; 年工作小时; 年蒸汽产生量; 规格. 蒸汽; 2400; 14400t; 6t/h. 类型; 产品种类; 产量（t/a）; 产品规格. 肉类卤制品; 爆胶猪蹄; 12000; 150g/380g. 胶汁猪蹄; 400g. 猪蹄火锅; 1kg. 非即食性生制食品; 生猪蹄块; 3000; /. 剁椒鱼头; 500; /. 4 主要原辅材料 本项目主要原辅材料使用、消耗情况见下表。 表2-4 原辅材料及能源信息表 名称; 年用量; 最大储存量; 计量单位; 规格; 储存位置; 来源. 猪蹄; 15000; 250; t/a; /; 冻库. 筒子骨汤; 182; 3; t/a; 2 kg *10瓶; 冻库; 380g规格，爆胶猪蹄. 料酒; 52.8; 0.88; t/a; 20kg/桶; 仓库. 味特鲜; 52.8; 0.88; t/a; 4*5 kg; 仓库. 60度二锅头白酒; 52.8; 0.88; t/a; 18kg/件; 仓库. 鲜葱油; 16; 0.2; t/a; 20 kg /桶; 仓库. 包装袋; 144; 2.4; t/a; 仓库. 纸箱; 96; 1.6; t/a; 仓库. 透明封箱胶带; 24; 0.4; t/a; 仓库. 通用袋; 72; 1.2; t/a; 仓库. 烟桂; 3.9; 0.065; t/a; 20kg/1袋; 仓库. 桂枝; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 草果; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 白芷; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 公丁; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 良姜; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 香叶; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 红花椒; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 八角; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 陈皮; 3.9; 0.065; t/a; 仓库. 香辣红油; 52.8; 0.88; t/a; 仓库; 拌料. 大豆油; 182; 3; t/a; 18L/桶; 仓库. 黄豆; 300; 5; t/a; 仓库. 鱼头; 500; 8; t/a; /; 冻库. 食盐; 16; 0.2; t/a; 50kg/包; 仓库. 剁辣椒; 172; 3; t/a; 25 kg /件; 仓库. 白糖; 16; 0.2; t/a; 50kg/包; 仓库. 酿造酱油; 16; 0.2; t/a; 仓库. 味精; 16; 0.2; t/a; 25kg/包; 仓库. 去腥回味粉; 3.9; 0.065; t/a; 4kg*3包; 仓库. 去腥粉; 3.9; 0.065; t/a; 20kg*1; 仓库. 香辛料; 3.9; 0.065; t/a; /; 仓库. 食品添加剂; 0.5; 0.5; t/a; /; 仓库. 能源消耗. 水; 99868.5; t/a. 电; 60万kW·h/a; /; /; /. 散型生物质; 3600; 50; t/a; /; 仓库; 外购. 制冷剂; 2; /; t/a; /; 供应商; R507a. 本项目主要原辅材料理化性质详见下表。 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 制冷剂R507a; R507a，又称五氟乙烷，由R125，R143a混合组成，分子量为98.86，标准沸点-47.1℃，临界温度70.51℃，临界压力3.70MPa，临界密度487.82kg/m3，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，是 R-502 制冷剂的长期替代品，ODP 值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。R507A 作为当今广泛使用的低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、冷藏车、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。该制冷剂属于《关于发布<消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)>的公告》（环函[2007]185 号）中推荐的制冷剂种类。. 表2-6 制冷剂物理特性 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 分子量; -; 98.9. 2; 沸点; ℃; -46.7. 3; 临界温度; ℃; 70.62. 4; 临界压力; MPa; 3.79. 5; 溶解度(水中，25℃); %; 0.89. 6; 蒸气压(25℃); kpa; 1287. 7; 破坏臭氧潜能値; ODP; 0. 8; 全球变暖系数值; GWP; 3990. 5 主要生产设备 项目主要生产设备情况见下表。 表2-7 生产设施信息表 序号; 对应工序; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 前处理; 提升式解冻线; 12000*1200*3200; 1. 2; 前处理; 双层抽主筋输送机; 19000*1500; 1. 3; 前处理; 烧毛入料输送机; 11500*800; 1. 4; 前处理; 烧毛出料输送机; 13000*800; 1. 5; 前处理; 双层烫脚趾输送机; 17000*1500; 1. 6; 前处理; 清洗分料输送机; 11000*700; 1. 7; 前处理; 毛辊清洗机; 2700*1000; 3. 8; 前处理; 清洗出料输送机; 12500*700; 1. 9; 前处理; 双层修毛输送机; 7000*1500; 1. 10; 前处理; 分级出料输送机 1; 2000*800; 1. 11; 前处理; 分级出料双层输送机; 9000*600; 1. 16; 前处理; 切块清洗机; 8000*1000; 2. 17; 前处理; 380g 输送机 1; 3500*600; 1. 18; 前处理; 380g 输送机 2; 4500*800; 1. 19; 前处理; 天然气烧毛机; 4500*800; 2. 20; 前处理; 分选机; JRFCS-1000Gg-FY; 2. 21; 卤房; 进料提升机; 3000*600; 2. 22; 卤房; 滚揉机; /; 2. 23; 卤房; 焯水卤煮线; 焯水800型*7; 1. 23; 卤房; 焯水卤煮线; 卤煮1000型*5; 1. 24; 摊晾+拌料; 摊晾线; 10000*1200; 1. 25; 摊晾+拌料; 真空预冷机; 4.1m³; 1. 26; 摊晾+拌料; 提升机; 4000*600; 1. 27; 摊晾+拌料; 正反传送带; 3000*400; 1. 28; 摊晾+拌料; 拌料机; 直径1300; 2. 29; 内包; 真空包装机; MRZK12-130D; 4. 30; 内包; 升降提升机; 2500*600; 1. 31; 内包; 杀菌前过水机; 5000*1000; 1. 32; 杀菌; 杀菌釜; 1200.3600双层水浴; 1. 33; 清洗烘干; 提升机; 3000*600PVC 皮带304 材质; 1. 34; 清洗烘干; 传动带; 32000*600PVC 皮带; 1. 35; 清洗烘干; 机械手; 4000 长工字钢; 1. 36; 清洗烘干; 上楼提升机; 10000*600PP 板链; 1. 37; 清洗烘干; 上楼提升机; 6000*600PP 板链; 1. 38; 清洗烘干; 清洗过水机; 5000*1200PP 板链,带加温; 2. 39; 清洗烘干; 振动筛; 1500*1200; 1. 40; 清洗烘干; 正反传送带; 2000*800PVC皮带; 1. 41; 清洗烘干; 提升机; 4000*800PVC皮带; 1. 42; 清洗烘干; 五层烘干机; 8000*1200 板链; 1. 43; 清洗烘干; 提升机; 4000*800PVC皮带; 1. 44; 清洗烘干; 高空提升机; 6500*600PVC 皮带; 1. 45; 清洗烘干; 高空传送带; 20000*600PVC 皮带; 1. 46; 清洗烘干; 正反传送带; 40000*600 宽架子; 1. 47; 外包; 金检机; JR4016; 1. 48; 外包; 组合秤; 自动开箱机+自动折盖封箱机+检重秤+喷码机; 1. 49; 车间外; 压缩空气机+储气罐+干燥机; ES-50/37KW+1m³/8kg+HD-50AC; 1. 50; 调味车间; 调味料炒锅; 650L多爪行星炒锅; 2. 51; 调味车间; 调味料灌装机; /; 1. 56; 锅炉车间; 生物质气化锅炉; 6t/h; 1. 57; 软水制备; /; 1. 58; 检验室; 恒温干燥箱; /; 1. 59; 微生物培养箱; /; 1. 60; 生物显微镜; /; 1. 2.5 公用工程 （1）供电工程 本项目供电由安化县东坪塘镇供电系统供电。 （2）给水工程 本项目生产生活用水来自河水。 （3）排水工程 排水采用雨污分流、污污分流制。生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入市政污水管网，排入安化县污水处理厂处理达标后排入资江；锅炉废水及生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”），pH、COD、BOD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，氨氮、总磷、总氮、氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值；排入市政污水管网，由安化县污水处理厂深度处理后，尾水排入资江。 （4）供热工程 项目拟设置1台生物质气化锅炉（6t/h）提供蒸汽，均为主用锅炉，不设置备用锅炉。6t/h生物质气化锅炉设计工作时间为2400h/a（8h/d，300d/a）。 表2-8 生物质气化锅炉主要参数一览表 炉内介质容量; 30m3; 产气输出功率; 480×104kcal/h. 热效率; ≥83.6%; 燃料耗量; 约1500kg/h. 燃料种类; 生物质气; 气化效率; ≥72%. 气化剂; 空气; 气化炉额定产气量; 3000m3/h. 气化强度; 312kg/（m2·h）; 蒸发量; 6t/h. 设计压力; 1.5MPa; 设计温度; 201.4℃. 生物质原料来源及入场要求：项目散型生物质主要来源于天然生物质资源和利用废弃物。生物质原材料可以从自然界中收集，例如植物、树木、农作物等。还可以从农林业废弃物中获取，例如农业生产中的剩余物质、木材废料等。禁止使用属于或含有危险废物、油漆、油墨和危险化学品附着的生物质入场。 项目生物质气成分清单详见下表： 表2-9 项目生物质气成份一览表 检测项目; CO; H2; CO2; O2; N 2; CH4; C2H6; C2H4; C3H8; C3H6; H2S. 单位; %; %; %; %; %; %; %; %; %; %; mg/m3. 检测结果; 22.66; 16.90; 8.64; 2.70; 45.75; 2.95; 0.20; 0.10; 0.04; 0.06; 0.29. 参照《中山广扬包装材料有限公司锅炉技改项目》生物质燃料（纯木质木柴切片）成分检测报告，指标及监测值详见下表。 表2-10 产品指标 序号; 指标名称; 单位; 检测值. 1; 全水分; %; 7.1. 2; 水分; 空干基; 6.25. 3; 灰分; 空干基; %; 2.35. 干基; 2.51. 4; 挥发份; 空干基; %; 72.62. 5; 固定碳; 空干基; 18.78. 6; 全硫; 空干基; %; 0.02. 7; 发热量; 干基高位发热量; MJ/kg（cal/g）; 18.30（4375）. 空干基低位发热量; MJ/kg（cal/g）; 15.79（3774）. 收到基低位发热量; MJ/kg（cal/g）; 15.63（3763）. （5）制冷工程 冻库、冷藏室制冷剂使用的是R507a。本项目不储存制冷剂，添加制冷剂时请专业机构添加。 全厂水平衡分析： 生活用水和排水：项目职工定员80人，年工作时间为300天。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），厂区内平均每人每天的用水量按100L计，生活用水为8m3/d（2400m3/a）。生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为6.4m3/d（1920m3/a），生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，经安化县污水处理厂深度处理，排入资江。 生产用水和排水：本项目生产用水包括肉类卤制品预处理用水、卤制用水、配汤用水、非即食性生制食品预处理用水、黄豆浸泡用水、锅炉用水、洗袋用水、设备清洗用水、地面清洁用水、检验用水。 ①肉类卤制品预处理用水及排水 根据建设单位提供的资料，类比同类型项目《湖南三公仔食品有限公司年产14000吨肉制品、2000吨鱼产品、3000吨豆制品项目》可知；肉类卤制品预处理用水包括解冻（含清洗）、焯水。解冻、焯水用水量分别为2m3/t原料、1.5m3/t原料。本项目肉类卤制品原料12000吨，因此本项目肉类制品解冻清洗用水量为24000t/a（80t/d），产污系数按0.9计算，则肉类原料解冻清洗废水产生量为21600t/a（72t/d）；肉类卤制品原料需要焯水的有12000吨，焯水用水为18000t/a（60t/d），产污系数按0.9计算，则肉制品焯水废水量为16200t/a（54t/d），依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理。原料为冷冻状态，肉类卤制品原料表面含冰衣或冰霜≤5%，则原料带入水分为600m3/a（2m3/d），则肉类卤制品预处理总排水量为128m3/d（38400m3/a）。 ②卤制用水及排水 卤汁熬制过程将各类卤料包括草果、八角、香叶、桂枝等按一定比例进行熬煮成卤汁，卤制过程中，卤汁时间越长越好，一般不更换，本项目有12300t/a产品生产过程均需进行卤制，卤制过程中卤水由于蒸发和进入产品，需定期补充。根据企业实际生产经验，新鲜水补充量约为1m3/d，合计生产300天/年，故卤水补充总用水量为300m3/a。 ③配汤用水及排水 项目380g规格的爆胶猪蹄产品需加入筒子骨汤进行调味。根据建设单位提供资料可知，筒子骨汤与水的比例为1:50，进行熬制，筒子骨汤年用量为182t/a，则配汤用水量约为30.33 m3/d（9100 m3/a），熬制过程蒸发损耗量按20%计，则损耗1820 m3/a（6.07 m3/d），其余部分加入爆胶猪蹄产品中。 ④非即食性生制食品预处理用水及排水 根据建设单位提供资料可知，项目非即食性生制食品为生猪蹄块和剁椒鱼头，年产量分别为3000吨、500t。根据建设单位提供的资料，类比同类型项目可知；非即食性生制食品预处理用水主要为浸泡（浸泡包括进行解冻和清洗），浸泡用水量为2m3/t原料；本项目非即食性生制食品原料总计3500t/a，则非即食性生制食品预处理用水为7000m3/a（23.33m3/d），排水系数取0.9，则年废水量6300m3/a（21m3/d）。原料表面含冰衣或冰霜≤5%，则原料带入水分为175m3/a（0.58m3/d），则非即食性生制食品预处理总排水量为21.58m3/d（6475m3/a）。 ⑤黄豆浸泡用水及排水 根据建设单位提供的资料，黄豆原料需要进行清洗。浸泡用水量为1m3/t 原料。豆制品原料用量为300t/a，则黄豆用水量为300m3/a（1m3/d），排水系数取0.9，则年废水量270m3/a（0.9m3/d）。 ⑥卤料原料清洗用水及排水 根据建设单位提供的资料，类比同类型项目可知；项目卤制原料需要进行清洗，用水量与原料比例为1:1，原料用量为39t/a，则清洗用水量为39m3/d（0.13m3/d），排水系数取0.9，则年废水量35.1m3/a（0.117m3/d）。 ⑦锅炉用水及排水 本项目设置1台6t/h生物质气化锅炉，运行时间为8h/d（2400h/a），则锅炉软水用量为8h/d×6t/h=48t/d，14400m3/a；锅炉定排水量为软水用量的2%，即0.96m3/d，288m3/a。根据建设单位提供的软化水制备设备的相关参数，本项目软水制备设备中软水与浓水的比例为4：1，即每天会产生12m3的浓水，新鲜水量需18000m3/a，60m3/d；浓水产生量为3600m3/a，12m3/d，则锅炉废水（锅炉定排水+软水制备浓水）排放量为12.96m3/d，3888m3/a。 项目蒸汽使用方式为间接加热，加到卤制、熬制、杀菌、烘干等工序设备。按企业实际生产经验，蒸汽损耗约为20%，其余的均为蒸汽冷凝水，蒸汽产生量为14400t/a，则蒸汽损耗量为2880t/a（9.6t/d），则加到工序上变成冷凝水的蒸汽为37.44m3/d，11232m3/a，回用于锅炉。则锅炉需补充的新鲜水量为22.56 m3/d（6768 m3/a）。 ⑧洗袋用水及排水 根据建设单位提供的资料，类比同类型项目可知；杀菌后进行洗袋，用水量为1m3/t产品，产品量为15500t/a，则用水量为51.67m³/d(15500m³/a)，排水系数取0.9，则年废水量46.5m3/d（13950m³/a）。 ⑨设备清洗用水及排水 根据建设单位提供的资料，本项目为食品生产车间，对清洁度有一定的需求，进出车间的人员需要在车间的更衣室、洗手池和风淋间对个人进行卫生清洁，无需对车间进行消毒，仅需要在每批次生产结束后进行清场程序，主要是用洁净抹布擦拭设备外身以及用水冲洗生产设备内部。本项目生产批次需要根据订单和生产数量来决定，据其生产经验数据表明，大约每天生产出一批次成品。厂区内生产设备每天清洗一次，年工作300天，项目设备清洗用水量为10m3/d（3000m3/a），排污系数按0.9计，设备清洗废水量为9m3/d（2700m3/a）。 ⑩地面清洁用水及排水 车间生产区地面需每天进行清洗，用水规模约为5L/m2计。根据建设单位提供资料，需要清洗的生产车间面积约为9000m2，则清洗用水量为45m3/d（13500 m3/a）；清洗废水排放量按用水量90%计，则清洗废水产生量为40.5m3/d（12150m3/a）。 ⑪检验用水及排水 项目检验室主要检验指标为水分、感官净含量、大肠菌群、菌群种数等，以此判别食品卫生质量。项目检验室检验产生的废水主要为清洗容器产生的检验废水，废水中不含有毒有害物质。通过类比同类项目，容器清洗用水量约为 0.5m3 /a（0.0017m3 /d），排放量按 80%用水量计，则检验废水约为0.4m3/a（0.0013m3/d）。 表2-11 项目水平衡一览表 用水环节; 用水标准; 数量; 工作天数; 用水量; 损耗量 （m³/d）; 排水量. 日用水量（m³/d）; 年用水量（m³/a）; 日排水量（m³/d）; 年排水量（m³/a）. 生活用水; 100L; 80人; 300d/a; 8; 2400; 1.6; 6.4; 1920. 生产用水; /; /; /; 325.022; 97507.5; 43.783; 259.558; 77868.5. 其中; 锅炉用水; /; /; 300d/a; 22.56; 6768; /; 12.96（定排水0.96+浓水12）; 3888. 蒸汽; /; /; /; /; 9.6; /. 肉类卤制品预处理用排水; 2m3/t; 12000 t/a; 300d/a; 80; 24000; 8; 72; 21600. 1.5m3/t; 12000 t/a; 60; 18000; 6; 54; 16200. 8％; 12000 t/a; /; /; /; 2; 600. 卤制用排水; /; /; 300d/a; 1; 300; 1; /; /. 配汤用排水; 1:50; 182t/a; 300d/a; 30.33; 9100; 6.07; /; /. 非即食性生制食品预处理用排水; 2m3/t; 3500 t/a; 300d/a; 23.33; 7000; 2.33; 21; 6300. 8％; 3500 t/a; /; /; /; 0.58; 175. 黄豆浸泡用排水; 2m3/t; 300 t/a; 300d/a; 2; 600; 0.2; 1.8; 540. 卤料原料清洗用排水; 1:1; 39 t/a; 300d/a; 0.13; 39; 0.013; 0.117; 35.1. 洗袋用排水; 1m3/t; 15500 t/a; 300d/a; 51.67; 15500; 5.17; 46.5; 13950. 设备清洗用排水; /; /; 300d/a; 10; 3000; 1; 9; 2700. 地面清洗用排水; 5L/m2; 10000 m2; 300d/a; 45; 13500; 4.5; 40.5; 12150. 检验用水及排水; /; /; 300d/a; 0.0017; 0.5; 0.0004; 0.0013; 0.4. 合计; /; /; /; 333.022; 99868.5; 45.383; 265.958; 79788.5. 图2-1 水平衡分析图（m3/d） 6 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员80人，年工作时间300天，每天工作8小时，一班制。 7 厂区平面布置 本项目位于湖南省益阳市安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房，利用生产厂房1层约100m2的空置车间安装一台 6t/h 的生物质气化锅炉，并配套一套锅炉软水制备设备。本项目功能分区明确，生产区集中设置又互不干扰；生产车间内设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，使得生产井然有序。项目厂房总体布置及设备配置遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则，平面布置基本合理，具体平面布局详见厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生物质 生物质气化 锅炉 软水制备 水 用热工序 蒸汽 W1、S1、N G1、W1、N G：废气 W：废水 S：固废 N：噪声 S2、N 图2-2 锅炉工艺流程及产排污环节图 图2-3 生物质气化反应原理图 生物质气化锅炉工艺流程简述：外购生物质经输送带输送至生物质气化炉进行生物质气化过程，产生的生物质气经管道输送至配套的燃气锅炉（6t/h），锅炉燃烧产生蒸汽，产生的蒸汽经管道输送至各用热工序。 软水制备工艺流程 水源为净化后的河水，一般使用 NaCl 为再生剂，采用 Na 离子软化法进行处理，处理后的水不改变原水的 pH 值，不会在锅炉或管路中形成结垢（Na 的溶解度比 Ca\Mg 高）。 软化原理如下： 2NaR+M2+→MR2+2Na+（M为Ca2+或Mg2+） 再生过程中先用清水洗涤离子交换树脂，然后通入质量分数为 10%中 NaCl 溶液浸泡而使离子交换树脂吸附的钙、镁离子解吸下来，然后随废液排出。在离子交换过程中，不仅钙、镁离子会被交换，水中含有的铁、锰、铝等金属离子也可同样被交换去除。当硬水先后通过阳、阴离子交换树脂后，水中的电解质阳、阴离子均可被去除。 软水制备系统离子交换树脂每年更换一次。 生物质气化工艺原理：生物质气化是指将生物质原料送入气化炉中，在欠氧的条件下进行气化裂解，从而得到生物质碳和可燃气体。生物质气化原理是在一定的热力学条件下，借助于气化介质的作用，使生物质的高聚物发生反应，热解伴生的焦油进一步热裂化或催化裂化成为小分子碳氢化合物，获得CO、H2和CH4等气体。 气化炉内温度达500℃以上，且燃气出口温度达 350℃，由于温度降低到较低温度时，气体中会产生焦油、木质素，焦油和木质素均属于危险废物，本项目在整个气化过程及输送过程中不进行降温措施，且在气化炉一侧布置燃气锅炉，管道输送距离短，气体在输送过程中的最低温度可达到 100℃以上，焦油和木质素会以气态形式全部进入燃烧装置充分燃烧，故不会产生废弃焦油和木质素。 生物质由纤维素、半纤维素、木质素、惰性灰等组成，含氧量和挥发份高，焦炭的活化性强，因此生物质与煤相比，具有更高的气化活性，更适合气化。生物质气化主要包括气化反应、合成气催化变换和气体分离净化过程（直接燃用的不用分离净化）。生物质气化原料进入生物质气化炉后，在一定的热力学环境下依次进行干燥、热裂解、氧化、还原等物理化学反应，产生一氧化碳、氢气、甲烷等成分的可燃气体。 图2-4 爆胶猪蹄（380g规格）工艺流程及产排污环节图 爆胶猪蹄（380g规格）工艺流程简述： （1）原料检验：外购的猪蹄原料，由人工质检严格选优去劣，剔除有问题的猪蹄原料，该工序会产生不合格产品、废边角料S3。 （2）拆包：经人工质检合格后的原料，将拆除原料包装，该工序会产生废包装材料S4。 （3）解冻：猪蹄进入解冻区，加水解冻清洗。该工序会产生解冻废水W2。 （4）烧毛、烙毛：部分解冻后的猪蹄表面带有毛发，需要经烧毛、烙毛工序去除表面的毛发，该工序以天然气为燃料，会产生天然气燃烧废气G2。 （5）清洗：经烧毛、烙毛工序后的猪蹄，需要进行清洗，该工序产生清洗废水W3。 （6）表面处理：对猪蹄缝隙及指甲进行修剪，该工序产生废边角料S3。 （7）清洗：经表面处理后的猪蹄需用水对其表面进行清洗，该工序产生清洗废水W3。 （8）切割：清洗完成后的猪蹄用分切机进行分切。该工序会产生边角料S3和设备噪声N。 （9）滚揉腌制：切割后的猪蹄块添加调味料在腌制池内进行腌制，腌制时间为30min~5h。 （10）焯水：将腌制后的原料放在焯水锅中加热至半熟或全熟，取出以备进一步烹调或调味，该工序会产生肉类焯水废水W4及蒸汽冷凝水W5。焯水废水含盐量较高，主要通过污水处理施中其他生产废水进行稀释，从而降低生产废水中的含盐浓度。 （11）卤制：卤汁熬制过程为将各类卤料按一定比例加入调味料进行熬煮成卤汁。猪蹄原料由输送线送至卤制区，用中火卤制约1小时左右，关火，并将原料在卤汁中浸泡一段时间使其入味。卤制过程在蒸汽夹层锅中进行，以热蒸汽为热源。卤制过程中，卤汁时间越长越好，一般不更换。该工序将产生卤渣S5、卤制异味G3及蒸汽冷凝水W5。 （12）摊凉：将卤制好的半成品将烘干的半成品摊凉冷却，此工序产生的主要污染物为G3车间异味。 （13）拌料：将冷却好的产品，加入红油、大豆油，再用调配好的拌料，此工序产生的主要污染物为G3车间异味及设备噪声N。 （14）内袋杀菌：采用蒸汽对内包装进行高温消毒处理，该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W5。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （15）加汤：内袋杀菌后，将筒子骨汤和水按比例熬制的汤料加入内袋中，汤料熬制使用蒸汽加热，该工序会产生蒸汽冷凝水W5及车间异味G3。 （16）真空内包装：将加工过的产品进行袋装，并采用真空封口。该工序会产生S4废包装材料和N设备噪声。 （17）杀菌：采用蒸汽对产品进行高温消毒处理。包装好的产品放入杀菌机中进行灭菌，灭菌温度为85℃，灭菌时间为30min。该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W5。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （18）洗袋烘干：杀菌后对包装袋再次进行清洗和烘干，烘干采用蒸汽间接烘干。该环节产生洗袋废水W6、S3不合格产品、蒸汽冷凝水W5及设备噪声N。 （19）静置冷却：将洗袋烘干后的产品进行自然冷却。此过程产生异味。此过程产生异味。 （20）检验：最后对产品进行检查，成品经人工质检后，入库储存。该工序会产生S不合格产品。 （21）产品入库：成品经人工质检合格后，入常温库储存。 图2-5 爆胶猪蹄（150g规格）及猪蹄火锅工艺流程及产排污环节图 爆胶猪蹄（150g规格）及猪蹄火锅工艺流程简述： （1）原料检验：外购的猪蹄原料，由人工质检严格选优去劣，剔除有问题的猪蹄原料，该工序会产生不合格产品、废边角料S3。 （2）拆包：经人工质检合格后的原料，将拆除原料包装，该工序会产生废包装材料S4。 （3）解冻：猪蹄进入解冻区，加水解冻清洗。该工序会产生解冻废水W2。 （4）烧毛、烙毛：部分解冻后的猪蹄表面带有毛发，需要经烧毛、烙毛工序去除表面的毛发，该工序以天然气为燃料，会产生天然气燃烧废气G2。 （5）清洗：经烧毛、烙毛工序后的猪蹄，需要进行清洗，该工序产生清洗废水W3。 （6）表面处理：对猪蹄缝隙及指甲进行修剪，该工序产生废边角料S3。 （7）清洗：经表面处理后的猪蹄需用水对其表面进行清洗，该工序产生清洗废水W3。 （8）切割：清洗完成后的猪蹄用分切机进行分切。该工序会产生边角料S3和设备噪声N。 （9）滚揉腌制：切割后的猪蹄块添加调味料在腌制池内进行腌制，腌制时间为30min~5h。 （10）焯水：将腌制后的原料放在焯水锅中加热至半熟或全熟，取出以备进一步烹调或调味，该工序会产生肉类焯水废水W4及蒸汽冷凝水W5。焯水废水含盐量较高，主要通过污水处理施中其他生产废水进行稀释，从而降低生产废水中的含盐浓度。 （11）卤制：卤汁熬制过程为将各类卤料按一定比例加入调味料进行熬煮成卤汁。猪蹄原料由输送线送至卤制区，用中火卤制约1小时左右，关火，并将原料在卤汁中浸泡一段时间使其入味。卤制过程在蒸汽夹层锅中进行，以热蒸汽为热源。卤制过程中，卤汁时间越长越好，一般不更换。该工序将产生卤渣S5、卤制异味G及蒸汽冷凝水W5。 （12）摊凉：将卤制好的半成品摊凉冷却，此工序产生的主要污染物为G3车间异味。 （13）拌料：将冷却好的产品，加入红油、大豆油，再用调配好的拌料，此工序产生的主要污染物为G3车间异味及设备噪声N。 （14）内袋杀菌：采用蒸汽对内包装进行高温消毒处理，该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W5。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （15）真空内包装：将加工过的产品进行袋装，并采用真空封口。该工序会产生S4废包装材料和N设备噪声。 （16）杀菌：采用蒸汽对产品进行高温消毒处理。包装好的产品放入杀菌机中进行灭菌，灭菌温度为85℃，灭菌时间为30min。该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （17）洗袋烘干：杀菌后对包装袋再次进行清洗和烘干，烘干采用蒸汽间接烘干。该环节产生洗袋废水W7、S3不合格产品、蒸汽冷凝水W5及设备噪声N。 （18）静置冷却：将洗袋烘干后的产品进行自然冷却。此过程产生异味。此过程产生异味。 （19）检验（耗时约 30min）：最后对产品进行检查，成品经人工质检后，入库储存。该工序会产生S3不合格产品。 （20）产品入库：成品经人工质检合格后，入常温库储存。 图2-6 胶汁猪蹄（150g规格）工艺流程及产排污环节图 胶汁猪蹄（150g规格）工艺流程简述： （1）原料检验：外购的猪蹄原料，由人工质检严格选优去劣，剔除有问题的猪蹄原料，该工序会产生不合格产品、废边角料S3。 （2）拆包：经人工质检合格后的原料，将拆除原料包装，该工序会产生废包装材料S4。 （3）解冻：猪蹄进入解冻区，加水解冻清洗。该工序会产生解冻废水W2。 （4）烧毛、烙毛：部分解冻后的猪蹄表面带有毛发，需要经烧毛、烙毛工序去除表面的毛发，该工序以天然气为燃料，会产生天然气燃烧废气G2。 （5）清洗：经烧毛、烙毛工序后的猪蹄，需要进行清洗，该工序产生清洗废水W3。 （6）表面处理：对猪蹄缝隙及指甲进行修剪，该工序产生废边角料S3。 （7）清洗：经表面处理后的猪蹄需用水对其表面进行清洗，该工序产生清洗废水W3。 （8）切割：清洗完成后的猪蹄用分切机进行分切。该工序会产生边角料S3和设备噪声N。 （9）滚揉腌制：切割后的猪蹄添加调味料在腌制池内进行腌制，腌制时间为30min~5h。 （10）焯水：将腌制后的原料放在焯水锅中加热至半熟或全熟，取出以备进一步烹调或调味，该工序会产生肉类焯水废水W4及蒸汽冷凝水W5。焯水废水含盐量较高，主要通过污水处理施中其他生产废水进行稀释，从而降低生产废水中的含盐浓度。 （11）卤制：卤汁熬制过程为将各类卤料按一定比例加入调味料进行熬煮成卤汁。猪蹄原料由输送线送至卤制区，用中火卤制约1小时左右，关火，并将原料在卤汁中浸泡一段时间使其入味。卤制过程在蒸汽夹层锅中进行，以热蒸汽为热源。卤制过程中，卤汁时间越长越好，一般不更换。该工序将产生卤渣S5、卤制异味G3及蒸汽冷凝水W5。 （12）摊凉：将卤制好的半成品摊凉冷却，此工序产生的主要污染物为G3车间异味。 （13）内袋杀菌：采用蒸汽对内包装进行高温消毒处理，该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W5。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （14）洗袋烘干：杀菌后对包装袋再次进行清洗和烘干，烘干采用蒸汽间接烘干。该环节产生洗袋废水W7、S3不合格产品、蒸汽冷凝水W5及设备噪声N。 （15）真空内包装：将加工过的产品进行袋装，并采用真空封口。该工序会产生S4废包装材料和N设备噪声。 （16）瓶装速冻：为包证产品新鲜程度，包装后的产品进行速冻。 （17）贴标喷码：杀菌后对包装袋再次进行清洗和烘干，烘干采用蒸汽间接烘干。该环节产生洗袋废水W7、S3不合格产品、蒸汽冷凝水W5及设备噪声N。 （18）检验（耗时约 30min）：最后对产品进行检查，成品经人工质检后，入库储存。该工序会产生S不合格产品 （19）产品入库：成品经人工质检合格后，入-18℃冷藏库储存。 图2-7 非即食性生制调理品（生猪蹄块、剁椒鱼头）工艺流程及产排污环节图 非即食性生制调理品工艺流程简述： （1）原料检验：外购的猪蹄原料及鱼头，由人工质检严格选优去劣，剔除有问题的猪蹄及鱼头原料，该工序会产生不合格产品、废边角料S3。 （2）拆包：经人工质检合格后的原料，将拆除原料包装，该工序会产生废包装材料S4。 （3）解冻、清洗：猪蹄、鱼头分别进入解冻区，加水解冻、清洗。该工序会产生非即食性生制调理品解冻清洗废水W8。 （4）前处理：对生猪蹄块及鱼头原料进行切割，清洗等工序，该工序产生废边角料S3及设备噪声N。 （5）腌制：将处理好的生猪蹄块和鱼头原料，添加调味料在腌制池内进行腌制，腌制时间为30min~5h。 （6）内袋喷码杀菌：采用蒸汽对内包装进行高温消毒处理，该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W5。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （7）真空内包装：将腌制过的产品进行袋装，并采用真空封口。该工序会产生S4废包装材料和N设备噪声。 （8）速冻：为包证产品新鲜程度，包装后的产品进行速冻。 （9）半成品检验：主要对冷库内暂存的产品进行检验，项目日常检验的指标为外观形态、色泽、口味风味、组织形态等感官指标；项目产品仅进行物理检验。该工序会产生S3不合格产品。 （10）检验（耗时约 30min）：最后对产品进行检查，成品经人工质检后，入库储存。该工序会产生S3不合格产品。 （11）产品入库：成品经人工质检合格后，入-18℃冷藏库储存。 图2-8 猪蹄火锅（黄豆）工艺流程及产排污环节图 猪蹄火锅（黄豆）工艺流程简述： （1）原料检验：外购的猪蹄原料，由人工质检严格选优去劣，剔除有问题的猪蹄原料，该工序会产生不合格产品、废边角料S3。 （2）拆包：经人工质检合格后的原料，将拆除原料包装，该工序会产生废包装材料S4。 （3）浸泡：将黄豆原料进行浸泡清洗，该工序会产生黄豆浸泡废水W9。 （4）卤制：卤汁熬制过程为将各类卤料按一定比例加入调味料进行熬煮成卤汁。浸泡好的黄豆送至卤制区，用中火卤制约1小时左右，关火，并将原料在卤汁中浸泡一段时间使其入味。卤制过程在蒸汽夹层锅中进行，以热蒸汽为热源。卤制过程中，卤汁时间越长越好，一般不更换。该工序将产生卤渣S、卤制异味G3及蒸汽冷凝水W5。 （5）将卤制好的半成品摊凉冷却，此工序产生的主要污染物为G3车间异味。 （6）内袋杀菌：采用蒸汽对内包装进行高温消毒处理，该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W5。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （7）真空内包装：将加工过的产品进行袋装，并采用真空封口。该工序会产生S4废包装材料和N设备噪声。 （8）杀菌：采用蒸汽对产品进行高温消毒处理。包装好的产品放入杀菌机中进行灭菌，灭菌温度为85℃，灭菌时间为30min。该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （9）洗袋烘干：杀菌后对包装袋再次进行清洗和烘干，烘干采用蒸汽间接烘干。该环节产生洗袋废水W7、S3不合格产品、蒸汽冷凝水W5及设备噪声N。 （10）全检外包：将洗袋烘干后的产品进行检查，检验是否有空包、漏气等情况，检查合格的产品进行外包，并采用真空封口。该工序会产生S3不合格产品、S4废包装材料及N设备噪声。 （11）检验（耗时约 30min）：最后对产品进行检查，成品经人工质检后，入库储存。该工序会产生S3不合格产品。 （12）产品入库：成品经人工质检合格后，入常温库储存。 图2-8 猪蹄火锅（调味品）工艺流程及产排污环节图 猪蹄火锅（调味品）工艺流程简述： （1）检验：原材料经过检查合格后，由人工质检严格选优去劣，剔除有问题的原料，该工序会产生废边角料及不合格产品S3。 （2）拆包：经人工质检合格后的原料，将拆除原料包装，该工序会产生废包装材料S4。 （3）前处理：将原料通过输送带输送到保温清洗罐进行清洗，使用清水清洗后在清洗罐中备用，此过程污染物主要为废边角料S3、清洗废水W9和噪声N。 （4）配料：采用人工称重的方式，按照一定比例配比辣椒、花椒、香料。 （5）炒制：将食用油输送至天然气自翻炒锅内，利用天然气为加热将油料进行预热，升温至100℃左右，同一定比例配比后的原辅料一同加入油预热后的自翻炒锅内，于220℃左右，加盖炒制一定的时间后，离火焖制，自然冷却至60℃左右后储存于储料罐中备用，采用天然气加热，此过程产生污染物主要为油烟G4、设备噪声N、天然气燃烧废气G2等。 （6）内袋杀菌：采用蒸汽对内包装进行高温消毒处理，该工序会产生N设备噪声和杀菌冷凝水W5。杀菌后产品自然冷却（约30min）至室温。 （7）罐装：储料罐中得到火锅调味料经管道由灌装机自动包装；此过程污染物主要为设备噪声N、废包装材料S4。 （8）全检外包：将包装后的产品进行检查，检验是否有空包、漏气等情况，检查合格的产品进行外包，并采用真空封口。该工序会产生S3不合格产品、S4废包装材料及N设备噪声。 （9）检验（耗时约 30min）：最后对产品进行检查，成品经人工质检后，入库储存。该工序会产生S3不合格产品。 （10）产品入库：成品经人工质检合格后，入常温库储存。 根据工艺流程及产排污环节图和工艺流程简述内容，本项目产排污情况如下表。 表2-9 本项目产排污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 锅炉车间; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度. 2; G2; 天然气燃烧废气; 烧毛、烙毛、熬制; 颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度. 3; G3; 生产区; 车间异味; 臭气浓度. 4; G4; 熬制; 熬制废气; 油烟. 1; 废水; W1; 生产车间; 浓水、锅炉定排水; pH、COD、全盐量等. 2; W2; 肉类卤制品解冻废水; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油等. 3; W3; 肉类卤制品清洗; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油等. 4; W4; 肉类卤制品焯水; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油、氯化物等. 5; W5; 蒸汽冷凝水; pH、COD等. 6; W6; 洗袋废水; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油、氯化物等. 7; W7; 非即食性生制调理品解冻清洗用水; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油等. 8; W8; 黄豆浸泡废水; pH、SS、BOD5、COD、氯化物等. 9; W9; 调味品清洗废水; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN等. 10; W10; 设备清洗; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油、氯化物等. 11; W11; 地面清洁废水; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油等. 1; 噪声; N; 生产车间; 设备运行; 设备噪声. 1; 固废; S1; 软水制备; 软水制备; 废离子交换树脂. 2; S2; 生物质燃烧; 生物质气化; 炉渣. 3; S3; 原料预处理、质检; 原料预处理、质检; 废边角料、不合格产品. 4; S4; 拆包、包装、检验; 拆包、包装、检验; 废包装材料. 5; S5; 卤制; 卤制; 卤渣. 6; S6; 河水净化; 净化; 废滤料及废RO膜. 7; S7; 办公区; 办公生活; 生活垃圾. 工艺过程含盐量分析 产品加工环节： ①焯水废水：肉类卤制品原料经过滚揉腌制环节后，进入焯水工序，因此焯水工序产生的废水含盐量较高。 ②不同产地、品种的黄豆原料中天然具有含盐量。因此黄豆原料浸泡废水具有含盐量，但含盐量相对较低。 ③洗袋废水：包装好后产品进入冷水池进行降温及清洗，主要是为了清洗包装上的污渍、检验是否有空包、漏气等情况。项目包装上的污渍及产品包装漏气等情况发生概率较低，因此洗袋废水中含盐量低。 ④设备清洗废水：厂区内生产设备每天清洗一次，生产过程中设备接触盐、酱油等调味料，因此设备清洗废水中含盐浓度相对较低。 生产废水中含盐废水量主要通过污水处理施中其他生产废水进行稀释，从而降低生产废水中的含盐浓度。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，未发现与本项目有关的原有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用益阳市生态环境局发布的2023年度益阳市安化县环境空气污染浓度均值统计数据，其统计分析结果见表3-1。 表3-1 安化县2023年空气质量情况 单位:μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57; 达标. CO; 24小时平均 95百分位; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均 90百分位; 113; 160; 70.62; 达标. 由上表可知，2023年益阳市安化县环境空气质量各常规监测因子的指标浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故益阳市安化县属于达标区。 2 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3 年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。项目区域地表水为资江，为了解项目附近纳污水体资江水质环境质量现状情况，本评价引用益阳市人民政府发布的《关于2023年1-12月全市环境质量状况的通报》。 表3-2 地表水监测工作内容一览表 单位：（除pH为无量纲外，mg/L） 断面名称; 坪口(国控). 所在河流; 资江干流. 2023.1; II类. 2023.2; II类. 2023.3; II类. 2023.4; II类. 2023.5; II类. 2023.6; II类. 2023.7; II类. 2023.8; II类. 2023.9; II类. 2023.10; II类. 2023.11; II类. 2023.12; II类. 2023年度目标; II类. 达标情况; 达标. 资江坪口（国控）断面监测指标达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准的限值要求，表明项目附近资江水质现状良好。 3 声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 4 生态环境现状 根据现场踏勘结果表明：本项目在东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房内进行建设，不新增用地，因此用地范围内无生态环境保护目标。 5 地下水、土壤环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目位于现有厂区范围内，厂区范围内除绿化带位置均进行了水泥硬化，渗漏的风险较低，本项目在正常生产工况，不存在地下水、土壤环境污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 环境保护目标 1 大气环境 表3-3 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 1; 茶酉村居民; 111.3017°; 28.3865°; 50户居民; 环境空气质量; 二级; N; 150-500. 2; 下力溪冲居民; 111.3056°; 28.3855°; 20户居民; EN; 260-500. 2 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3 地表水环境 表3-4 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 资江; /; 渔业用水; GB3838-2002 III类标准; 北; 560. 4 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5 生态环境 本项目位于东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1 大气污染物 生物质气化锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求；生产过程中的车间异味（臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，熬制油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 汞及其化合物; -. 烟气黑度（林格曼度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3-6 《恶臭污染物排放标准》（摘要） 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 1; 氨; mg/m3; 1.5. 3; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 9; 臭气浓度; 无量纲; 20. 表3-7 天然气燃烧废气《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 监控浓度mg/m³. 1; 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.4. 2; 氮氧化物; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 表3-8 《饮食业油烟排放标准（试行）》（摘要） 规模; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 85. 2 水污染物 本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，经安化县污水处理厂深度处理，排入资江；生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”），pH、COD、BOD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，氨氮、总磷、总氮、氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值；排入市政污水管网，由安化县污水处理厂深度处理，安化县污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，尾水排入资江。 表3-9 项目生产废水排放执行标准 （单位：mg/L，pH 除外） 项目; pH; 化学需氧量COD; 五日生化需氧量BOD5; 氨氮NH3-N; 悬浮物SS; 总氮TN; 总磷TP; 动植物油; 氯化物. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值; 6~9; 500; 300; /; 400; /; /; 100; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值; /; /; /; 45; /; 70; 8; /; 800. 本项目执行标准; 6~9; 500; 300; 45; 400; 70; 8; 100; 800. 3 噪声 执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘要） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类区; 65; 55. 4 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量控制指标 | 根据2024年1月25日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知(湘政发[2022]23号)和《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》，主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位按照国家或者地方规定的污染物排放标准，以及污染物排放总量控制要求，经核定允许其在一定期限内排放主要污染物种类和数量的权利。 本项目锅炉废水及生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理，废水排放过程中产生的COD、NH3-N、TP总量由建设单位购买；生活污水排放过程中产生的COD、NH3-N、TP纳入南县第二污水处理厂总量控制指标内，无需申请总量控制指标。 本项目污染物排放总量控制因子为废气中SO2、NOX，根据本项目的工程分析SO2、NOX的排放浓度分别17.97mg/m3、94mg/m3。总量由建设单位购买。 表3-11 项目建议总量控制指标 项目; 总量控制因子; 排放浓度; 预测排放量; 建议总量指标. 水污染物; 废水量; 77868.5m3/a（锅炉废水+生产废水）. COD; 50mg/L*; 3.893425; 3.89. 氨氮; 5mg/L*; 0.3893425; 0.39. 总磷; 0.5mg/L*; 0.03893425; 0.04. 大气污染物; 烟气量; 1602.72万m3/a. SO2; 17.97mg/m3; 0.288t/a; 0.29t/a. NOX; 94mg/m3; 1.505t/a; 1.51t/a. 备注：*水污染物总量控制指标计算过程中，水污染物排放浓度参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值。 综上所述，本项目需购买的污染物排放总量为：COD≤3.89t/a，NH3-N≤0.39t/a，TP≤0.04t/a，SO2≤0.29t/a，NOX≤1.51t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用原有厂区已建生产区进行生产，本项目不再新建各建筑物，仅需进行厂房内进行少量生产设备安装等。本项目施工期环境影响较小，本评价不再对本项目施工期环境影响和保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 1.1废气源强 生物质气化锅炉废气 （1）锅炉烟气量 根据《环境保护计算手册》，气体燃料理论空气需要量 V0经验公式： V0=0.875×Q/1000 （Nm3/kg） 烟气量Vy计算经验公式： Vy=0.725×Q/1000+1+（α-1）V0 （Nm3/kg） 式中：Q—燃料的低位发热量（生物质气化气成分检验报告中生物质气化气低位发热量为5.7MJ/ m3，即1362.3kcal/m3）； α—空气过剩系数（1.2）。 据此计算，项目烟气量Vy=2.226Nm3/m3，生物质用量：1500kg/h×2400h=3600t/a；项目设置1台6t/h生物质气化锅炉6t/h生物质气化锅炉运行时间为8h/d，项目生物质燃气用量720万m3/a，则项目废气排放量为1602.72万m3/a。生物质燃气用量及废气排放量详见下表： 表4-1 生物质燃气用量及废气排放量一览表 设备吨位; 额定燃料耗量 kg/h; 额定产气量 m3/h; 年工作时间 h/a; 年燃料耗量 t/a; 年产气量 万m3/a; 废气排放量 万m3/a. 6t/h; 1500; 3000; 2400; 3600; 720; 1602.72. （2）二氧化硫 根据生物质燃料成份检测报告，全硫含量为0.02%；根据企业提供的生物质气燃料检测报告及成分清单，生物质燃气主要成分为 CH4、CO、H2等，含硫成份只有H2S，含量为0.29mg/m3，生物质燃气中硫化物较少。生物质气化过程还原区为高温无氧裂解过程，在这一区域CO形成量较多，从而降低了硫分挥发的比例，还原区H2S产生量较少，大部分的硫分进入了炉渣内，生物质气进入氧化环节后，仅H2S中的硫分可以进行氧化反应，产生SO2外排。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中气体燃料物料衡算法计算二氧化硫的产排情况。 ESO2—核算时段内二氧化硫的实际排放量（按直排进行核算），吨； 2.857—1标准立方米二氧化硫的重量，千克/立方米； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万立方米；720 S—燃料中硫化氢的体积百分数，百分比；根据生物质燃气成份单，H2S含量0.29 mg/m3，密度1.05kg/m3，参照《生物质热解气》（T/CECA-G0016-2017）表1生物质热解气质量要求，气体成分硫化氢＜15mg/m3，考虑生产过程中存在给料缺失导致生物质气化过程中全硫挥发量增加、给料较多导致燃烧不充分等因素，本项目硫化氢浓度取15mg/m3，则硫化氢体积分数为15/1.05/1000000*100%=0.0014%。 q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比；本次评价取 0； K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲。本次评价取 1。 计算得项目生物质气化燃气锅炉SO2 产生量约为0.288t/a，产生速率为0.12kg/h，产生浓度为17.97mg/m3。 根据“东莞市华溯检测技术有限公司”所出具的锅炉废气监测结果（报告号为：HSJC20170506006），该检测报告受检单位是东莞市领创环保科技有限公司，建设项目位于东莞市长安镇新民三村新丰路，建设1台8吨的生物质气锅炉，该锅炉工艺为：“生物质燃料→生物质气化炉（裂解气化）→低氮燃烧机→燃气锅炉→生产线供热”，燃烧后的废气经旋风除尘器处理后排放。类比项目燃料为生物质，工艺为生物质气化后燃烧生物质燃气进行供热，废气治理设施为低氮燃烧+旋风除尘，本项目采用低氮燃烧+布袋除尘，与类比项目类似，均为脱硝+除尘的组合处理工艺，综上所述，具有可类比性。SO2的监测实测结果为10mg/m3，折算浓度为12mg/m3。本项目核算的SO2排放数据是合理的。 （3）氮氧化物 本锅炉以生物质气化燃气为燃料，生物质气化燃气成分包括氮气、碳氢化合物气体、一氧化碳、氢气等，在燃烧过程中主要是碳氢化合物气体、一氧化碳、氢气等发生反应，燃烧放热，燃烧产物主要为二氧化碳和水。生物质气化燃气中氮气与空气中的氮气一样，为惰性气体，但在高温过程中容易与氧发生反应形成热力型氮氧化物，热力型氮氧化物的形成与温度密切相关。因此本项目采用类比分析方法对其燃烧产生的热力型氮氧化物进行校核确定源强。 本项目锅炉废气的氮氧化物排放浓度参考2018年5月开展自主验收的《江门市新会彩艳实业有限公司第一分公司生物质气化锅炉技改项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：YSJ180048），以下简称“彩艳公司锅炉技改项目”。彩艳公司锅炉技改项目配置1台10t/h燃生物质气锅炉，类比项目燃料、工艺、废气治理设施与本项目类似，具有可类比性。 表4-2 彩艳公司锅炉技改项目10t/h燃生物质气锅炉废气中氮氧化物监测结果 监测项目; 检测日期; 废气处理前浓度. 实测; 折算. 氮氧化物; 2018-01-23; 72; 188. 2018-01-24; 67; 170. 烟气流量（标干流量m3/h）; 2018-01-23; 10934. 2018-01-24; 10510. 本项目取类比项目锅炉废气处理前的折算浓度最大值作为参考，即188 mg/m3。 计算得项目6t/h生物质气化锅炉烟气量为1602.72万m3/a，则氮氧化物产生量约3.01t/a。采用低氮燃烧，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉低氮燃烧对氮氧化物的处理效率为50%），则氮氧化物排放量约为1.505t/a，排放浓度约为94mg/m3。 （4）颗粒物 生物质在气化过程中少量碳化物形成微小颗粒物随可燃气体带出及可燃气燃烧过程产生的烟尘。根据同类生物质气化工程，生物质气化过程中产生的粉尘产生量约为气化后碳化物收集量3‰，生物质气化过程中的产碳率约为7~8%，取最大值8%计。 项目6t/h生物质气化锅炉生物质原料用量3600t/a，则碳化物产量为288t/a，气化过程中粉尘产生量约0.864t/a。可燃气体燃烧过程的烟尘产生量参考《环境保护统计手册》中天然气燃烧产生的烟粉尘量为2.4kg/万m3（燃气），气化锅炉产气量为720万m3/a，则颗粒物产生量约1.728t/a，合计烟尘产生量为2.592t/a（1.08kg/h），产生浓度约为67.39mg/m3，后经布袋除尘器处理（处理效率取97%），则烟尘排放量约为0.078t/a（0.032kg/h），排放浓度为2.02mg/m3。 表4-3 生物质气化锅炉烟气产生及排放情况一览表 污染物名称; 产污系数; 燃料用量; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 烟气量; 2.226标m3/ m3-原料; 720万m3/a; 1602.72万m3/a. SO2; /; 0.288; 0.12; 17.97; 0.288; 0.12; 17.97. NOx; 188mg/m3; 3.01; 1.254; 188; 1.505; 0.627; 94. 颗粒物; /; 2.952; 1.08; 67.38; 0.078; 0.032; 2.02. 天然气燃烧废气 部分猪蹄原料有残余的猪毛需要通过人工使用燎毛机、烙毛机去除，燎毛机、烙毛机采用天然气为燃料烧除猪毛，只产生少量天然气燃烧废气，主要污染物为天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，该少量废气通过生产车间无组织排放。 生产异味 项目在焯水、卤制、拌料等工序过程中会产生一定的异味，可能使人产生一定的不适感，污染物以臭气浓度表征，查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》相关行业产污系数表，无该污染物排放系数，本项目生产过程异味主要集中于车间内部，产生量少并且难以定量核算，均以车间无组织排放方式进入大气。 本环评建议整个车间内采用机械通风，通过安装排风扇或者新风系统降低车间内异味，另外企业须对车间加强日常清理工作，原料及时清理，设备和地面及时清洗、保持干净，以避免物料长期堆置，防止臭气滋生。车间设置通风管路和通风窗，异味经车间排气扇排出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准要求。 熬制油烟 本项目火锅猪蹄需要熬制调味料，该工序主要通过食用油对调味料进行熬制，该工序共使用食用油80t/a，类比同类型项目，油烟挥发量一般为拥有量的0.2%，则油烟的排放量为0.16t/a，本项目设置2个炒锅，工作时间为2400h，总风量按6000m3/h计，则油炸油烟产生浓度11.11mg/m3。项目配套大型油烟净化处理设备1套，处理效率不低于85%，本项目油烟净化器处理效率取85%，则处理后本项目油烟排放量约为0.024t/a，排放速率0.01kg/h，排放浓度1.67mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许浓度2.0 mg/m3的排放标准要求。 表4-4 废气污染物信息表 序号; 产污环节 名称; 污染物 种类; 污染物; 排放 方式; 污染治理设施名称; 污染物; 排放 标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 浓度; 速率; 排放量. 1; 生物质气化锅炉; SO2; 0.288; 0.12; 17.97; 有组织; /; 17.97; 0.12; 0.288; 50mg/m3. NOX; 3.01; 1.254; 188; 低氮燃烧; 94; 0.627; 1.505; 150 mg/m3. 颗粒物; 2.952; 1.08; 67.38; 布袋除尘; 2.02; 0.032; 0.078; 20mg/m3. 2; 天然气燃烧; SO2; /; /; /; 无组织; 加强通风; /; /; /; 0.4mg/m3. NOX; /; /; /; /; /; /; 0.12 mg/m3. 颗粒物; /; /; /; /; /; /; 1.0mg/m3. 3; 生产异味; 臭气浓度; /; /; /; 无组织; 机械通风; /; /; /; /. 4; 熬制废气; 油烟; 0.16; 0.067; 11.11; 有组织; 油烟净化器; 1.67; 0.01; 0.024; 2.0mg/m3. 1.2排放口基本情况 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001排气筒; SO2; 17.97; 0.12; 0.288. NOX; 94; 0.627; 1.505. 颗粒物; 2.02; 0.032; 0.078. 2; DA002排气筒; 油烟; 1.67; 0.01; 0.024. 一般排放口合计; SO2; 0.29. NOX; 1.51. 颗粒物; 0.08. 油烟; 0.02. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; 0.29. NOX; 1.51. 颗粒物; 0.08. 油烟; 0.02. 本项目大气污染物排放量详见下表。 表4-6 本项目大气污染物年排放量核算一览表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.08. 2; SO2; 0.29. 3; NOX; 1.51. 4; 油烟; 0.02. 表4-7 大气排放口基本情况 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒 高度; 排气筒 出口内径; 排气温度. 经度; 纬度. 1; DA001; 生物质气化锅炉废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 111.301265007; 28.384561687; 21m; 0.4m; 60℃. 2; DA002; 油炸废气排放口; 油烟; 111.301218770; 28.384464787; 高于屋顶排放; 0.4m; 60℃. 排气筒设置合理性分析 （1）高度合理性 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）4.5“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟肉，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。” 周围半径200m距离内最高建筑为厂区内6层高综合楼，高为18m。生物质气化锅炉排气筒高度拟设为21m，满足高出最高建筑物3m（本项目为18m）以上标准要求。 2）气流速度合理性 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）之5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右。” 项目生物质气化锅炉废气排放口烟气流速约为14.77m/s，从大气污染物排放和扩散角度来讲，在保证满足排气筒设计要求的前提下适当加大出口烟速，有利于烟气及污染物的动力抬升和降低落地浓度。但是，出口烟速过高则易导致送风、排烟系统压力过大，经济上不适宜，且烟气在烟囱出口处会出现急剧夹卷效应；而出口烟速过低易造成烟气在烟囱出口处出现下洗，从而排烟不畅，不利于烟气排放和迅速扩散，既影响相关排烟设备正常运行和经济技术设计最优化，同时也会出现漫烟等扩散造成局部重污染。两者形成平衡，才是合理。综合考虑，本项目排放口烟气流速设置合理。 1.3非正常（事故）情况下污染物排放分析 根据项目特点分析，本项目环保设施故障重点关注的非正常情况为排风设施等处理设备出现故障使得环保设施对废气处理效率降低，甚至失效（处理效率为零）。综上分析可知，本项目生产设施开停机非正常工况和突发性停电概率较小，本环评考虑废气设施出现故障（即处理效率为零）的状况，废气污染物非正常排放情况见下表： 表4-8 非正常情况废气排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量(t/a); 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 发生频次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理设施失效; SO2; 0.288; 0.12; 17.97; 1; 1次/年; 加强日常检查和维护管理. NOX; 3.01; 1.254; 188（超标）. 颗粒物; 2.952; 1.08; 67.38（超标）. 2; DA002; 油烟; 0.16; 0.067; 11.11（超标）; 1; 1次/年. 由上表可知，非正常工况下，排气筒排放的废气氮氧化物、颗粒物、油烟排放浓度超标排放。为了不降低周边空气质量现状，防止废气非正常工况排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 废气污染治理设施 表4-9 大气污染治理设施信息表 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018）表7 锅炉烟气污染防治可行技术一览表; 本项目采取的污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 燃料类型; 炉型; 重点地区. 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 燃气; 室燃炉; /; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; /; /; 低氮燃烧技术; 布袋除尘; 是. 参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ 1109-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）; 本项目采取的污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生产 设施; 废气产污环节名称; 污染物种类; 污染治理设施名称及工艺; 生产 设施. 油炸机; 油炸; 油烟; 静电油烟处理器；湿法油烟处理器（油烟滤清机、水浴式油烟处理器、旋流板塔油烟处理器、文氏管油烟处理器）；其他; 炒锅; 静电油烟处理工艺; 是. 参照《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）对本项目的日常监测要求见下表： 表4-10 自行监测信息表 序号; 排放口 (监测点位)编号; 排放口 (监测点位)名称; 污染物名称 （监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DA001; 生物质气化锅炉废气排放口; 氮氧化物; 1次/月; 否. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/半年; 否. 2; DA002; 油烟废气排放口; 油烟; 1次/半年; 否. 2; /; 厂界; 臭气浓度、颗粒物、NOx、SO2; 1次/半年; 否. 本项目营运期产生的大气污染物主要生物质气化锅炉废气、天然气燃烧废气、车间异味。生物质气化锅炉废气采取低氮燃烧技术，经布袋除尘器处理后通过1根21m高排气筒排放，使得外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；天然气燃烧废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求；车间内采用机械通风，通过安装排风扇或者新风系统降低车间内异味，车间异味满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准要求；熬制油烟经油烟净化器处理后高于屋顶高空排放，外排污染物满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 2 废水 W1生活污水：项目职工定员80人，年工作时间为300天。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），厂区内平均每人每天的用水量按100L计，生活用水为8m3/d（2400m3/a）。生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为6.4m3/d（1920m3/a），生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，经安化县污水处理厂深度处理，排入资江。 W2生产废水 锅炉废水 根据项目水平衡分析，本项目锅炉废水（锅炉定排水+软水制备浓水）排放量为12.96m3/d，3888m3/a。水中富含Ca2+、Mg2+等盐分，其主要污染因子为pH、COD，其中锅炉废水一般为中性，且污染因子中SS浓度也较低，本评价主要对锅炉废水中COD进行定量核算。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业锅炉工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”可知，生物质燃料全部类型锅炉废水化学需氧量产污系数为30克/t -原料，本项目生物质燃料使用总量为3600t/a，COD量约0.108t/a，COD浓度为27.78mg/L<500mg/L。 项目蒸汽使用方式为间接加热，加到卤制、熬制、杀菌、烘干等工序设备。按企业实际生产经验，蒸汽损耗约为20%，其余的均为蒸汽冷凝水，蒸汽产生量为14400t/a，则蒸汽损耗量为2880t/a（9.6t/d），则加到工序上变成冷凝水的蒸汽为11232m3/a（37.44m3/d），回用于锅炉；则锅炉需补充的新鲜水量为22.56 m3/d（6768 m3/a）。 肉类卤制品预处理废水 根据建设单位提供的资料，类比同类型项目可知；肉类卤制品预处理用水包括解冻（含清洗）、焯水。解冻、焯水用水量分别为2m3/t原料、1.5m3/t原料。本项目肉类卤制品原料12000吨，依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理。原料为冷冻状态，肉类卤制品原料表面含冰衣或冰霜≤5%，则原料带入水分为600m3/a（2m3/d），则肉类卤制品预处理总排水量为128m3/d（38400m3/a）。 根据生态环境部2021年6月11日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《135 屠宰及肉类加工行业系数手册》-1353 肉制品及副产品加工行业系数表，本项目肉类产品废水中的主要污染物产生浓度为：COD5906.25mg/L、氨氮75.94mg/L、总磷95.94mg/L、总氮291.88mg/L；结合同类型其他项目肉制品预处理源强分析，本项目肉类产品废水中的主要污染物产生浓度为：悬浮物800mg/L、BOD53000mg/L、动植物油500mg/L、氯化物1200 mg/L。依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理。 非即食性生制调理品预处理废水 根据建设单位提供的资料，类比同类型项目可知；非即食性生制食品预处理用水主要为浸泡（浸泡包括进行解冻和清洗），浸泡用水量为2m3/t原料；本项目非即食性生制食品原料总计3500t/a（生猪蹄块和剁椒鱼头，年产量分别为3000吨、500t），则非即食性生制食品预处理废水量6300m3/a（21m3/d）。原料表面含冰衣或冰霜≤5%，则原料带入水分为175m3/a（0.58m3/d），则非即食性生制食品预处理总排水量为21.58m3/d（6475m3/a）。依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理。废水主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油等。 经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《136水产品加工行业系数手册》中没有类似产品的产污系数，并结合同类型其他项目水产品预处理废水源强分析，本项目非即食性生制食品预处理废水中的污染物浓度为：COD3000mg/L、氨氮60mg/L、总磷30mg/L、总氮90mg/L、悬浮物500mg/L、BOD51800mg/L、动植物油300mg/L。 黄豆浸泡废水 根据建设单位提供的资料，黄豆原料需要进行浸泡（包括进行清洗）。浸泡用水量为1m3/t 原料。黄豆原料用量为300t/a，则黄豆用水量为300m3/a（1m3/d），排水系数取0.9，则年废水量270m3/a（0.9m3/d）。 经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《1392豆制品制造行业系数手册》中没有类似产品的产污系数，结合同类型其他项目豆制品预处理废水源强分析，本项目黄豆浸泡废水中的污染物浓度为：COD2000mg/L、氨氮50mg/L、总磷20mg/L、总氮80mg/L、悬浮物300mg/L、BOD51200mg/L、氯化物500 mg/L。依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理。 卤料原料清洗废水 根据建设单位提供的资料，类比同类型项目可知；项目卤制原料需要进行清洗，用水量与原料比例为1:1，原料用量为39t/a，则清洗用水量为39m3/d（0.13m3/d），排水系数取0.9，则年废水量35.1m3/a（0.117m3/d）。依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理。废水主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN等。 洗袋废水 根据建设单位提供的资料，类比同类型项目可知；杀菌后进行洗袋，用水量为1m3/t产品，产品量为15500t/a，则年废水量46.5m3/d（13950m³/a）。洗袋废水主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油、氯化物等，汇同其他生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理。 设备清洗废水 根据建设单位提供的资料及生产经验数据表明，大约每天生产出一批次成品。厂区内生产设备每天清洗一次，年工作300天，设备清洗废水量为9m3/d（2700m3/a）。设备清洗废水主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、氯化物、动植物油等，依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理。 地面清洁废水 车间生产区地面需每天进行清洗，用水规模约为5L/m2计。根据建设单位提供资料，需要清洗的生产车间面积约为9000m2，地面清洁废水产生量为40.5m3/d（12150m3/a）。主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油等，汇同其他生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理。 检验废水 项目检验室主要检验指标为水分、感官净含量、大肠菌群、菌群种数等，以此判别食品卫生质量。项目检验室检验产生的废水主要为清洗容器产生的检验废水，废水中不含有毒有害物质。检验废水约为0.4m3/a（0.0013m3/d）。废水主要污染物为pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、氯化物、动植物油等，依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理。 表4-11 项目营运期废水污染物产生量和产生浓度一览表 污染源; 污染物; 废水产生量m3/a; 废水产生浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水; pH; 1920; 6-9; /. COD; 350; 0.672. 氨氮; 40; 0.077. 总氮; 60; 0.115. 总磷; 5; 0.010. SS; 300; 0.576. BOD; 250; 0.480. 动植物油; 50; 0.096. 锅炉废水; pH; 3888; 6-9; /. COD; 27.78; 0.108. 肉制品预处理废水; pH; 38400; 6-9; /. COD; 5906.25; 226.8. 氨氮; 75.94; 2.916. 总氮; 291.88; 11.208. 总磷; 95.94; 3.684. SS; 800; 30.720. BOD; 3000; 115.200. 动植物油; 500; 19.200. 氯化物; 1200; 46.08. 非即食性生制调理品预处理废水; pH; 6475; 6-9; /. COD; 3000; 19.425. 氨氮; 60; 0.3885. 总氮; 90; 0.58275. 总磷; 30; 0.19425. SS; 500; 3.2375. BOD; 1800; 11.655. 动植物油; 300; 1.9425. 黄豆浸泡废水; pH; 270; 6-9; /. COD; 2000; 0.54. 氨氮; 50; 0.0135. 总氮; 80; 0.0216. 总磷; 20; 0.0054. SS; 300; 0.081. BOD; 1200; 0.324. 氯化物; 500; 0.135. 卤料原料清洗废水; pH; 35.1; 6-9; /. COD; 2000; 0.0702. 氨氮; 50; 0.001755. 总氮; 80; 0.002808. 总磷; 20; 0.000702. SS; 300; 0.01053. BOD; 1200; 0.04212. 设备清洗废水; pH; 2700; 6-9; /. COD; 600; 1.620. 氨氮; 20; 0.054. 总氮; 40; 0.108. 总磷; 7; 0.019. SS; 300; 0.810. BOD; 350; 0.945. 动植物油; 8; 0.022. 氯化物; 150; 0.405. 地面清洁废水; pH; 12150; 6-9; /. COD; 600; 7.290. 氨氮; 60; 0.729. 总氮; 40; 0.486. 总磷; 10; 0.122. SS; 100; 1.215. BOD; 400; 4.860. 动植物油; 8; 0.097. 洗袋废水; pH; 13950; 6-9; /. COD; 600; 8.37. 氨氮; 20; 0.279. 总氮; 40; 0.558. 总磷; 7; 0.09765. SS; 80; 1.116. BOD; 350; 4.8825. 动植物油; 8; 0.1116. 氯化物; 150; 2.0925. 检验废水; pH; 0.4; 6-9; /. COD; 20; 0.00024. 氨氮; 40; 0.000008. 总氮; 7; 0.000016. 总磷; 300; 0.0000028. SS; 350; 0.00012. BOD; 30; 0.00014. 动植物油; 200; 0.000012. 氯化物; 600; 0.00008. 生产废水; pH; 77868.5; 6-9; /. COD; 3393.20; 264.223. 氨氮; 56.27; 4.382. 总氮; 166.53; 12.967. 总磷; 52.94; 4.122. SS; 477.60; 37.190. BOD; 1771.05; 137.909. 动植物油; 274.47; 21.373. 氯化物; 641.18; 49.928. 表4-12 废水污染物信息表 废水名称; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度 mg/L; 产生量t/a; 处理后浓度 mg/L; 排放量t/a. 生活污水 1200 m3/a; pH; 6-9; /; 隔油池+化粪池; 6-9; /. COD; 350; 0.672; 500; 0.000336. 氨氮; 40; 0.077; /. 总氮; 60; 0.115; /. 总磷; 5; 0.010; /. SS; 300; 0.576; 400; 0.0002304. BOD; 250; 0.480; 300; 0.000144. 动植物油; 50; 0.096; 100; 0.0000096. 生产废水（含锅炉废水） 77868.5m3/a; pH; 6-9; /; 依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”）; 6-9; /. COD; 3393.20; 264.223; 500; 0.132. 氨氮; 56.27; 4.382; /. 总氮; 166.53; 12.967; /. 总磷; 52.94; 4.122; /. SS; 477.60; 37.190; 400; 0.015. BOD; 1771.05; 137.909; 300; 0.042. 动植物油; 274.47; 21.373; 100; 0.002. 氯化物; 641.18; 49.928; /; /. 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油等; 进入市政污水管网; 连续; TW001; 生活污水预处理设施; 生化处理; DW001; 是; 生活污水排放口. 2; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、氯化物、动植物油等; 连续; TW002; 依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理站处理; “格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”; DW002; 是; 生产废水排放口. 根据本项目上述废水污染物产生及排放情况、水污染治理情况等内容，运营期废水主要是W1生活污水、W2生产废水；W1生活污水经隔油池、化粪池预处理后，排入市政污水管网，经安化县污水处理厂深度处理，排入资江；W2生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站（采用“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”的处理工艺）预处理后排入市政污水管网，再由安化县污水处理厂深度处理；安化县污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入资江。 - 表4-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 年排放量（t/a）; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量（kg/d）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; 1200; pH; 6-9; /; /. COD; ≤50; 0.2; 0.06. SS; ≤10; 0.04; 0.012. NH3-N; ≤5; 0.02; 0.006. 总磷; ≤0.5; 0.002; 0.0006. 2; DW002; 77868.5; pH; 6-9; /; /. COD; ≤50; 12.98; 3.9. SS; ≤10; 2.6; 0.78. NH3-N; ≤5; 1.3; 0.39. 总磷; ≤0.5; 0.13; 0.039. 项目废水进入湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站可行性分析 从工艺上分析 项目生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站处理，处理规模500m3/d，生产废水通过沟渠及管网收集进入机械格栅机，拦截去除废水中较大的漂浮物后进入调节池。 当调节池内的水位达到一定液位时通过超声波液位仪提供信号启动提升泵将污水提升入加药沉淀池进行预处理，调节池内设置液位控制系统，通过液位的高低自动控制污水处理系统的运行，减少人员操作的繁琐和降低管理难度及运行成本。为降低前期建设投资，该污水处理站按照每天20小时运行。 污水进入加药沉淀池絮凝反应槽与絮凝剂（PAC、碱、PAM）充分反应后自流进入竖流沉淀池进行泥水分离。分离后废水进入后续生化系统处理。 生化部分采用水解+好氧工艺，水解阶段和好氧阶段都采取二级水解和二级氧化，更好的去除水中的污染物质。在生化处理段，利用微生物的吸附、氧化等机理将小分子有机物彻底分解成二氧化碳和水，部分有机物作为微生物自身的能量来源参与新陈代谢。 由于微生物的生长是个动态过程，在处理污水的过程中必然有部分微生物老化死亡。而这部分老化死亡的微生物会随流水排除生化系统，所以在生化段后设置竖流沉淀池分离水中的悬浮物，沉淀池上清液达标外排至市政管网。 沉淀下来的污泥部分通过污泥泵回流至二级水解酸化池和二级接触氧化池，剩余污泥排入污泥浓缩池。污泥浓缩池上清液自流至调节池再处理。浓缩后的污泥由污泥泵提升至叠螺式污泥脱水机进行脱水，滤液经收集后排入调节池再处理，保证系统达标排放。压干后的泥饼收集后外委处置。 图4-1 湖南华益科技发展有限公司废水处理工艺流程图 本项目水污染治理设施根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ 1109-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）进行综合分析。 表4-15 生产废水水污染治理设施可行性一览表 （HJ 1109-2020）表2; （HJ 860.3-2018）表7; 采取的污染治理设施; 是否可行技术. 1）预处理：粗（细）格栅；竖流或辐流式沉淀；混凝沉淀；气浮；其他 2）生化处理：活性污泥法及改进的活性污泥法；生物膜法；其他 3）除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷；其他 4）深度处理：厌氧池、曝气生物滤池（BAF）、V型滤池；臭氧氧化；膜分离技术（超滤等）；人工湿地；其他; 1）预处理：粗（细）格栅（禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网）；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。 2）生化法处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC 反应器或水解酸化技术；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺。; 格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀; 是. 从规模上分析 湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站，处理规模为500m3/d。由于湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）实际生产产能减少，且二期厂房退租不再建设；因此湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）生产废水量低于200m3/d，本项目生产废水排放量约为259.557m³/d，总计生产废水量不会超过其处理规模500m3/d，因此本项目的废水接入不会影响湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站的正常运行。 从时间上分析 根据对项目现场情况调查，项目所在区域已完善污水管网的配套建设以及湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站已投入正常运营，因此从接管时间和运行时间上分析，本项目废水接入湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站也是可行的。 因此，本项目生产废水接入湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站是可行的。本项目废水经湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站处理达标后，可排入安化县污水处理厂集中处理，最终达标排入资江，对资江水环境影响较小。 项目废水进入安化县污水处理厂可行性分析 本项目主要为生产废水，经入湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站处理后，生产废水pH、COD、BOD、SS、动植物油能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，氨氮、总磷、总氮、氯化物满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值；，且满足安化县污水处理厂接管水质标准中较严的标准限值排入市政污水管网，进入安化县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江。 因此本环评从水质、水量和接管时间三方面就本项目废水接入集中式污水处理厂的可行性进行分析。 （1）从水质上分析 本项目主要为生产废水，经入湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理站（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”）处理后，生产废水污染因子主要是pH、COD、BOD5、SS、动植物油等，浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮、氯化物满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准，和安化县污水处理厂接管水质标准中较严的标准限值排入市政污水管网，由安化县污水处理厂深度处理。安化县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江。 本评价认为通过上述污水处理工艺处理，废水能达到安化县污水处理厂接管要求。因此从水质上说，本项目废水接入污水处理厂进行处理是可行的。 （2）从水量上分析 项目废水进入安化县污水处理厂处理后排入资江，根据安化县污水处理厂建设情况，安化县污水处理厂位于安化县田庄乡茶家村，一期（2015年）2万吨（已建成并投入运营），二期（2025年）2万吨，共4万吨，配套污水收集管网45.7km及尾水排放口。服务范围为安化县城内的生活污水和工业废水，一期服务人口约13万人，二期服务人口约18万人，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。污水处理厂只接纳生活污水及水质近似生活污水的工业废水或经预处理后符合国家规定的排放标准并可以与城市污水合并处理的工业废水。目前安化县污水处理厂日常处理规模在1.0~1.5万t/d左右，本项目废水排放量约为259.558m³/d，占剩余处理量的5.19%，本项目的废水不会影响污水处理厂的正常运行。 （3）从时间上分析 根据对项目现场情况调查，项目所在区域已完善污水管网的配套建设以及安化县污水处理厂已投入正常运营，因此从接管时间和集中式污水处理厂运行时间上分析，本项目废水接入安化县污水处理厂也是可行的。 因此，从水质、水量和接管时间三方面就本项目生产废水处理后接入安化县污水处理厂是可行的。 营运期废水监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084—2020）的要求，对废水依托的企业没有做相应的监测要求，因此本项目无废水监测计划。 3 噪声 表4-16 噪声源信息表（室内声源） 序号; 建筑名称; 声源名称; 数量; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 提升式解冻线; 1; 65-75; 减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等; 130.26; -91.98; 1.5; 5; 50-60; 8:00-22:00; 10; 45-50; 1. 2; 双层抽主筋输送机; 1; 70-80; 139.71; -93.18; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 3; 烧毛入料输送机; 1; 70-80; 143.21; -95.37; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 4; 烧毛出料输送机; 1; 70-80; 151.01; -97.51; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 5; 双层烫脚趾输送机; 1; 70-80; 153.84; -98.69; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 6; 清洗分料输送机; 1; 70-80; 160.03; -101.55; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 7; 毛辊清洗机; 3; 65-75; 154.62; -105.36; 1.5; 5; 50-60; 10; 45-50; 1. 8; 清洗出料输送机; 1; 70-80; 120.53; -107.29; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 9; 双层修毛输送机; 1; 70-80; 124.42; -100.63; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 10; 分级出料输送机 1; 1; 70-80; 134.88; -102.44; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 11; 分级出料双层输送机; 1; 70-80; 156.01; -103.44; 1.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 12; 切块清洗机; 2; 70-75; 136.49; -113.1; 1.5; 5; 55-60; 10; 50-55; 1. 13; 380g输送机 1; 1; 70-80; 152.83; -108.37; 1.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 14; 380g 输送机 2; 1; 70-80; 167.88; -105.05; 1.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 15; 天然气烧毛机; 2; 65-75; 164.83; -107.23; 4.5; 5; 50-60; 10; 45-50; 1. 16; 分选机; 2; 65-75; 152.99; -114.31; 1.5; 10; 50-60; 10; 45-50; 1. 17; 进料提升机; 2; 70-80; 163.54; -115.71; 1.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 18; 滚揉机; 2; 75-85; 167.17; -116.12; 1.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 19; 焯水卤煮线; 1; 60-70; 144.26; -103.55; 4.5; 10; 45-55; 10; 40-45; 1. 20; 焯水卤煮线; 1; 60-70; 167.47; -126.12; 4.5; 10; 45-55; 10; 40-45; 1. 21; 摊晾线; 1; 60-70; 125.16; -115.26; 4.5; 10; 45-55; 10; 40-45; 1. 22; 真空预冷机; 1; 70-80; 141.54; -130.55; 4.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 23; 提升机; 1; 70-80; 164.18; -115.22; 4.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 24; 正反传送带; 1; 70-80; 174.53; -120.46; 4.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 25; 拌料机; 2; 75-80; 183.77; -125.17; 4.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 26; 真空包装机; 3; 65-75; 171.36; -131.47; 4.5; 10; 50-60; 10; 45-55; 1. 27; 氮气包装机; 1; 60-70; 155.84; -120.23; 4.5; 10; 45-55; 10; 40-45; 1. 28; 升降提升机; 1; 70-80; 144.94; -131.81; 4.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 29; 杀菌前过水机; 1; 65-75; 109.51; -113.24; 4.5; 5; 50-60; 10; 45-55; 1. 30; 杀菌釜; 1; 65-75; 134.21; -100.99; 4.5; 10; 50-60; 10; 45-55; 1. 31; 提升机; 1; 70-80; 168.68; -132.81; 4.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 32; 传动带; 1; 70-80; 188.4; -135.23; 4.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 33; 机械手; 1; 60-70; 187.56; -138.48; 4.5; 10; 45-55; 10; 40-45; 1. 34; 上楼提升机; 1; 70-80; 182.15; -134.82; 4.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 35; 上楼提升机; 1; 70-80; 171.02; -130.52; 4.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 36; 清洗过水机; 1; 65-75; 168.25; -127.54; 4.5; 10; 50-60; 10; 45-55; 1. 37; 第二次过水机; 1; 65-75; 154.03; -126.85; 4.5; 10; 50-60; 10; 45-55; 1. 38; 振动筛; 1; 70-80; 168.54; -127.94; 4.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 39; 正反传送带; 1; 70-80; -158.67; -105.49; 4.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 40; 提升机; 1; 70-80; -157.68; -144.25; 7.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 41; 五层烘干机; 1; 70-80; 148.54; -124.16; 7.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 42; 提升机; 1; 70-80; 192.22; -133.48; 7.5; 5; 60-65; 10; 50-55; 1. 43; 高空提升机; 1; 70-80; 139.73; -119.21; 1.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 44; 高空传送带; 1; 70-80; 142.81; -105.74; 7.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 45; 正反传送带; 1; 70-80; 137.15; -98.57; 7.5; 10; 60-65; 10; 50-55; 1. 46; 金检机; 1; 60-70; 112.44; -125.11; 7.5; 10; 45-55; 10; 40-45; 1. 47; 压缩空气机+储气罐+干燥机; 1; 65-75; 155.21; -130.51; 7.5; 10; 50-60; 10; 45-55; 1. 48; 调味料灌装机; 1; 65-75; 167.54; -127.21; 7.5; 10; 50-60; 10; 45-55; 1. 49; 生物质气化锅炉; 1; 80-90; 135.44; -9885; 1.5; 5; 50-60; 10; 50-55; 1. 预测分析 （1）预测内容 预测分析厂界达标情况。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用下述噪声预测模式： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 本项目室外声源在预测点产生的声级计算模型主要采用附录A中户外声传播衰减公式： Lpr=LW+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） Lpr=Lpr0+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目位于室内的声源，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。室外的倍频带声压级参考附录B中B.1公式近似求出： LP2=LP1-（TL+6） ③衰减项的计算 本项目衰减项的计算主要考虑点声源的几何发散衰减，公式如下： LAr=LAr0-20lg（rr0） ④噪声贡献值计算 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： Leqg=10lg1Titi100.1LAi ⑤噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg⁡100.1Leqg+100.1Leqb 以上公式符号详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 （3）预测结果及评价 根据建设项目厂区总平面布置图，按预测模式，考虑隔声降噪措施、距离衰减及厂房屏闭效应等，本项目厂界昼间噪声预测结果及达标情况详见下表，项目夜间不进行生产，不进行预测。 表4-17 噪声预测结果一览表 序号; 车间; 预测点; 预测结果dB(A); 达标情况. 昼间. 1; 生产车间; 厂界东; 50.82; 达标. 2; 厂界南; 53.94; 达标. 3; 厂界西; 52.96; 达标. 4; 厂界北; 50.42; 达标. 标准限值; 65; /. 由上表预测结果可知，本项目夜间不生产，生产车间厂界昼间噪声最大贡献值为53.94dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间标准要求。本项目租赁安化县东坪镇茶家村茶语路南茶西路北B-02栋标准化厂房进行建设，周围均为工业用地，在运营期间不会出现噪声扰民现象。 图4-3 噪声预测结果图 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，并进一步要求企业夜间（22:00~6:00）不得进行生产，运输仅在白天运输，运输汽车不得超载、控制车速，进出厂区、经过居民集中点时严禁鸣笛，做到文明行车，减少对运输道路周边敏感点的影响。本项目生产运营过程中对周围声环境影响较小。 参照《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对本项目的日常监测要求见下表： 表4-18 自行监测信息表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界四周; Leq[dB(A)]; 1次/季度. 4 固体废物 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，运营期固体废物主要是废离子交换树脂、锅炉炉渣、废边角料和不合格产品、废包装材料、卤渣、废滤料及废RO膜、生活垃圾等。 S1废离子交换树脂 根据建设单位提供资料，锅炉软化水制备过程中离子交换树脂在掺水效果差时方才需要更换，树脂更换周期为4年更换一次，离子交换树脂的更换量为0.5t/a，经净化后河水制备软水过程中产生的废离子交换树脂未被列入《国家危险废物名录》（2025年版），且原水为经处理的河水，不涉及毒性、腐蚀性、反应性、感染性等危险特性，故软水制备产生的废离子交换树脂不属于危险废物，由厂家进行更换回收。 S2炉渣 生物质气化过程中的产碳率约为7~8%，本项目取最大值8%计，项目生物质气化锅炉原料生物质总计用量为3600t/a，则炭渣产量为288t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版）》，该固废属于一般工业固体废物，废物种类SW03炉渣，废物代码为900-099-S03，其他炉渣。工业生产过程中产生的其他炉渣，包括农林生物质燃烧产生的炉渣等。统一收集后定期外售综合利用。 S3废边角料和不合格产品 根据建设单位提供资料及以往生产经验可知废边角料及不合格产品的产生量约为原辅料的1%-2%，本项目按1.5%计，主要为原料预处理时会产生的废边角料以及不合格的产品，包括调味料、肉类卤制加工产生的不合格产品等，生产过程中废边角料及质检工序产生的不合格产品，产生量为385.09t/a，均为一般固废，不含有毒有害物质，统一收集后暂存于冻库定期外售综合利用。 S4废包装材料 包装过程中产生的废包装材料主要为废塑料、纸盒。类比同类型项目可知，废包装材料产生量约为1t/a，随生活垃圾一起委托环卫部门统一清运。 S5卤渣 卤制工序的卤料需进行定期更换，根据企业提供资料，本项目卤制废渣产生量预计约为19t/a，一般与厨余垃圾性质相同，统一收集后交由环卫部门进行清运处理。 S6废滤料及废RO膜 河水净化过程中会产生废滤料和废RO膜，更换次数一般均为1年1换，则产生的废滤料和废RO膜约为0.5t/a，废滤料及废RO膜由厂家更换回收 S7熬制废油 根据企业提供资料，本项目熬制工序总计使用食用油80t/a，产品带走油量76t/a，油烟挥发量一般为拥有量的0.2%，油烟的排放量为0.16t/a，废油产生量为3.84t/a由有资质的废油回收公司回收。 S8生活垃圾 项目营运期生活垃圾主要为员工的生活垃圾。员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，项目共有职工20人，年工作300天，则生活垃圾产生量为25kg/d（7.5t/a）。收集后委托环卫部门统一清运。 表4-19 固体废物信息表 单位：t/a 序号; 产污环节名称; 固体废物名称; 属性; 固废代码; 物理性状; 产生量; 贮存 方式; 利用处置方式. 1; 软水制备; 废离子交换树脂; /; /; 固态; 0.5t/a; /; 厂家更换回收. 2; 锅炉; 锅炉灰渣; 一般固废; 900-099-S03; 固态; 288t/a; 一般固废暂存间; 统一收集后外售综合利用. 3; 生产车间; 废边角料和不合格产品; 一般固废; 900-099-S13; 固态; 385.09t/a; 冻库. 4; 包装; 废包装材料; 一般固废; 900-002-S62; 固态; 1.0t/a; 一般固废暂存间; 环卫部门清运. 5; 卤制; 卤渣; 一般固废; 900-099-S13; 固态; 19t/a; 一般固废暂存间. 6; 废滤料、废RO膜; 一般固废; 一般固废; /; 固态; 0.5t/a; /; 厂家更换回收. 7; 调味品熬制; 废油; 一般固废; 900-099-S13; 液态、固态; 3.84t/a; 一般固废暂存间; 由有资质的废油回收公司回收. 8; 办公; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; 7.5t/a; 垃圾桶; 环卫部门清运. （1）一般固体废弃物 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 项目正式投入生产后建设单位应对项目产生的固体废物进行台账记录，主要要求如下： ①固体废物管理台账实施分级管理，固体废物的基础信息及流向信息属于必填信息， 固体废物产生、贮存以及自行利用处置的详细信息属于选填信息； ②应当结合环境影响评价、排污许可证等材料，根据实际生产运营情况填写固体废物产生信息；按月填写记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量等信息；按批次填写每一批次固体废物的出厂以及流向信息，均必须根据实际情况如实记录； ③固废产生、贮存、自行利用、处置环节记录表应及时填写，确保每一批次的固体废物来源信息与流向信息、数量信息与人员信息一一对应。对于批次产生的固体废物应按次填写，对于连续产生的固体废物应按日填写； ④产废单位应当结合自身固体废物产生实际情况，从固废分类表中选择对应的固体废物类别和代码填写台账记录表； ⑤固体废物管理台账应由专人管理，防止遗失。固体废物管理台账保存期限不少于5年； ⑥鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所等关键点位设置视频监控，提升台账记录信息的准确性； ⑦鼓励有条件的产废单位采用信息化手段建立电子台账，实现固体废物管理台账的数字化、信息化。 5 地下水、土壤 本项目运营期废水主要是W1生活污水、W2生产废水；W1生活污水经隔油池、化粪池预处理后，排入市政污水管网，经安化县污水处理厂深度处理，排入资江；W2生产废水依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）废水处理设施（采用“加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”的处理工艺）预处理后排入市政污水管网，再由安化县污水处理厂深度处理；安化县污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入资江。在充分落实地下水和土壤防渗措施的前提下，项目建设能达到保护地下水和土壤环境的目的。因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水环境造成不利影响。 本项目营运期产生的大气污染物主要为G1生物质气化锅炉废气、G2天然气燃烧废气、G3生产异味、G4熬制油烟。G1生物质气化锅炉废气经低氮燃烧+布袋除尘处理后通过一根21m高排气筒排放，外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；G2天然气燃烧废气通过加强车间通风无组织排放，外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求；G3生产异味通过在车间内采用机械通风，通过安装排风扇或者新风系统降低车间内异味，外排污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准要求；G4熬制油烟经油烟净化器处理后高于屋顶高空排放，外排污染物满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。废气污染物产生和排放量较小，污染影响较小，因外排废气大气沉降对周围土壤环境的影响极小。 ①污染防治分区 本项目在平面布局上应该按照污染物渗漏的可能性进行区分，划分为污染区和非污染区。根据各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域；一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域；简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域。 一般防渗区：主要包括生产车间内其他生产区域； 简单防渗区：办公区域。 结合场地基础防渗能力，不同区域采取相应的防渗防腐措施，制定相应的污染事故应急处置预案。 ②分区防治防渗措施 重点防渗区：污泥暂存间地面1.5m高的墙裙采用厚度25cmP4等级混凝土+2mm厚高密度聚乙烯（或其它人工材料），确保渗透系数K≤1×10-10cm/s；污水处理站各构筑物（含事故池、污水管道），采用厚度 25cmP4 等级混凝土+2mm 厚高密度聚乙烯，确保渗透系数 K≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：采用厚度20cmP4等级混凝土，确保渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：采用一般地面硬化。 表4-20 项目场地防渗工程要求一览表 场区内建构筑物; 防渗分区; 防渗技术要求; 防渗要求. 办公区域; 简单防渗区; 一般地面硬化; 水泥硬化. 生产车间内其他生产区域; 一般防渗区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 或参照 GB18598 执行; 厚度 20cmP4等级混凝土. /; 重点防渗区; 防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 厚度25cmP4等级混凝士+2mm 厚高密度聚乙烯. 在项目采取防渗措施后，其各种状况下的污染物对地下水和土壤的影响能达到地下水和土壤环境的要求。更好的保护地下水和土壤环境，本项目环评提出地下水和土壤防渗措施的标准和要求，在充分落实以上地下水和土壤防渗措施的前提下，项目建设能达到保护地下水和土壤环境的目的。 综上所述，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境的污染途径，不会对地下水、土壤环境造成影响。 6 环境风险 （1）环境风险识别内容 环境风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），物质危险性识别范围主要为原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。对照附录 B 所列出的物质，本项目不涉及环境风险物质。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要考虑含废水泄漏等，具体生产系统危险性识别内容如下表所示。 表4-21 本项目生产系统危险性识别一览表 序号; 生产系统名称; 数量; 位置; 危险性识别; 备注. 1; 废气处理系统; 1套; 锅炉车间; 废气收集措施故障，导致 废气未收集排放; /. 2; 油类原料储存间; 1间; 生产厂房; 爆炸火灾; /. 3; 废水处理系统; 1套; 废水处理站; 废水泄露风险; /. 根据上述物质及生产系统危险性识别结果，综合分析，主要考虑本项目环境风险类型为废水泄露、废气泄露，对项目周围地表水环境、地下水环境、大气环境的影响。 （2）环境风险防范措施 企业在生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施，做好突发性环境污染事故预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，这对企业具有重要的意义。 风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合厂区具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 废气非正常排放防范措施 （1）加强人员管理，定期对废气处理设施周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 （2）企业储备备用布袋除尘，对出现废气处理设施进行排查，分析故障原因，对破损部位的进行修补或及时更换布袋。 食用油装卸和储存过程风险分析及防范措施 本项目食用油在装卸和储存过程中若发生泄漏，大豆油、红油可能会随雨水沟进入地表水体，对地表水体环境产生影响；若发生火灾，会对大气环境造成成污染，危害人群健康，对灭火产生的消防废水收集处理不当也会对地表水、地下水造成影响。 食用油泄漏和火灾、爆炸次生环境风险防范措施分析 A、生产厂房可燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。 B、生产车间和原辅料及产品仓库禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，其照明、通风、空调、报警设施及相关用电设备均应采用防爆型装置。 C、按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换。 D、禁止在生产车间和原料库、成品库等存放处有明火、吸烟等，厂区内生产车间及仓库应在显眼位置设置禁火、禁烟标识。 E、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的安全控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 天然气事故风险防范措施 加强天然气管道设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，选用优质设备，选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。易损部件留有备用件，在出现事故时能及时更换。对管道的强度进行监测，及时发现管线存在的缺陷；在天然气使用的各个环节中，建立危险气体报警设备及时检测环境中天然气的量，能够第一时间发现天然气的的泄露。 提高事故应急处理能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | G1生物质气化锅炉废气 | 颗粒物、SO2、 NOx、林格曼黑度 | 低氮燃烧+布袋除尘+21m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | G2天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求 |
|  | G3生产异味 | 臭气浓度 | 加强机械通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准值 |
|  | G4熬制油烟 | 油烟 | 油烟净化器+高于屋顶高空排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | W1生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷等 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中三级排放标准限值 |
|  | W2生产废水（含锅炉废水） | pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、动植物油、氯化物等 | 依托湖南华益科技发展有限公司（原名湖南华益食品有限公司）自建污水处理设施处理（“格栅井+调节池+加药沉淀+两级水解酸化+两级接触氧化+竖流沉淀”） | pH、COD、BOD、SS、动植物油达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，氨氮、总磷、总氮、氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1中B级标准限值 |
| 声环境 | 各类设备 | Leq[dB(A)] | 减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 固体 废物 | S1废离子交换树脂炉渣由厂家更换回收； S2炉渣、S3废边角料和不合格产品分类收集后，外售综合利用； S4废包装材料、S5卤渣分类收集后在一般固废暂存库暂存，由环卫部门统一清运； S6废滤料、废RO膜由厂家更换回收； S7废油收集后在一般固废暂存库暂存，由有资质的废油回收公司回收； S8生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗，生产车间内其他生产区域为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 或参照GB18598执行；办公区域等为简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。 ②加强对污染治理设施操作人员岗位培训，熟练掌握操作规程和技术；熟悉处理设施的维护和维修，确保废气污染物长期稳定达标排放；定期委托有资质监测单位进行监测。 ③如果污染治理设施发生故障，应立即停止相关生产，避免污染环境。 ④完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《排放口规范化整治技术要求（试行）》等规定，排污单位在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。 （1）废气排放口设置明确表示，并设置便于采样、监测的采样口，配置安全可靠的检测平台。 （2）固体废物在厂暂存期间应设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地应采取防扬散、防流失措施，并在存放场地设置环保标志牌。 项目按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等有关规定，在各排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 （3）项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，应将上述所有污染排放口名称、位置，以及排放污染物名称、数量、浓度、排放去向等内容进行统计，并登记上报所在地环境保护行政主管部门，以便进行验收和排放口的规范化管理，并接受社会监督。 2排污许可证申请 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，为推进排污许可制与环境影响评价制度的衔接融合，深化生态环境领域“放管服”改革，进一步优化营商环境，根据生态环境部《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》，全面推进排污许可制，推动排污许可制与环境影响评价制度的深度衔接，实行从环境准入、排污控制到执法监管的“一证式”全过程管理，解决环境管理尺度不一、企业重复申报等问题，优化环评与排污许可行政审批程序，实现建设项目环评审批与排污许可证核发 “一窗受理、一体化审批”并联办理模式，推进营商环境优化、减轻企业负担，提高行政审批效率、提升生态环境监管效能。 根据《排污许可管理条例》，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于五十一、通用工序 109锅炉除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力 20 吨/小时（14兆瓦）及以下的锅炉（不含电热锅炉）的，为实施登记管理的行业。 3环境监测 为及时掌握项目对当地环境的实际影响程度及变化趋势，验证环境影响评价的科学性，了解环境保护措施的可行性，准确地把握项目建设产生的环境效益，项目应施行必要的环境监测工作，落实环境监测计划，并建立相应的长期环境监测制度。 4建设项目竣工环境保护验收 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，安化卤师兄食品有限公司年产12000吨肉类卤制品和3500吨非即食性生制食品项目符合相关规划要求，项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.29t/a |  | 0.29t/a |  |
|  | NOX |  |  |  | 1.51t/a |  | 1.51t/a |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 3.89t/a |  | 3.89t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.39t/a |  | 0.39t/a |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a |  |
| 一般工业固体废物 | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 锅炉灰渣 |  |  |  | 288t/a |  | 288t/a |  |
|  | 废边角料及不合格产品 |  |  |  | 385.09t/a |  | 385.09t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 卤渣 |  |  |  | 19t/a |  | 19t/a |  |
|  | 废滤料及废RO膜 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 废油 |  |  |  | 3.84t/a |  | 3.84t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 7.5t/a |  | 7.5t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①