益安环评表〔2026〕1号

关于《安化县善溪口至小淹公路提质改造工程临时混凝土拌合站项目环境影响报告表》的批复

湖南正道建筑工程有限公司：

你单位报送的《安化县善溪口至小淹公路提质改造工程临时混凝土拌合站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于安化县小淹镇苞芷园村，占地面积3250平方米，设计配套产能为16.7万立方米混凝土。主要建设内容为新建一座搅拌楼、封闭式原料堆场、粉料筒仓和检验室等配套公辅设施及环保工程。项目总投资120万元，其中环保投资30万元，占总投资的25%。本项目生产的产品仅为安化县善溪口至小淹公路提质改造工程施工提供混凝土供应服务，不对社会供给。配套的公路工程施工期限预计为两年（24个月），因此待公路工程竣工后本项目将按要求完成场地拆除及生态恢复。
项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南中璟明洋环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意安化县善溪口至小淹公路提质改造工程临时混凝土拌合站项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作： 

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。进、出场道路、生产区地面硬化处理，地面和运输沿线及时清扫，并进行洒水降尘或水雾喷淋；运输车辆做好遮盖措施，进出时进行冲洗；原料堆场三面围挡、上方加盖，仅留一侧供车辆出入，地面硬化，设置水雾喷淋装置抑制扬尘产生；搅拌主楼进行密封，生产工序整体位于密闭厂房中，搅拌工序产生的粉尘经收集后由布袋除尘装置处理；粉料筒仓自带除尘器进行收集处理。

（三）落实水污染防治措施。初期雨水经厂区雨水收集沟汇集，导入初期雨水池沉淀后用于厂区洒水抑尘或洗车，不外排；混凝土搅拌车辆清洗废水、搅拌设备清洗废水、搅拌区冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘或洗车，不外排；生活污水依托苞芷园村村委化粪池处理后定期清掏，用作农肥，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。生产期间优先选用低噪声设备，配套减震基础，采取减振、隔声等降噪措施，科学制定生产时间，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值的要求。

（五）落实固体废物防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作；严格按规范要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；设置危险废物临时密闭存放点，采用密闭围挡进行隔离，配备密闭储存桶，防止二次污染；项目产生的废机油、废油桶、废含油抹布及手套等危险废物分类后采用密闭式专用容器收集后及时交由有相应危废处置资质的单位安全处置；除尘系统收集的粉尘作为原料回用于生产；沉淀池沉渣收集后用作路基材料；生活垃圾统一收集后交由环卫部门进行清运处理。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市安化生态环境综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

                          2026年1月19日

